S P E C Y F I K A C J E

T E C H N I C Z N E

# WIEJSKIE  CENTRUM  KULTURY  I  INTEGRACJI

SPOŁECZNEJ

MYSZĘCIN

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych do wykonania w sali wiejskiej w Myszęcinie:

Prace wykonane zostaną we wszystkich pomieszczeniach sali wiejskiej, aby poprawić stan estetyczny oraz funkcjonalny tego obiektu.

W sali głównej wykonać należy izolację ściany poprzez podcinkę istniejącego muru i założenie izolacji z dwóch warstw papy. Tynk ściany, która będzie podcinana należy zbić i wykonać nowy tynk renowacyjny. Pomieszczenie odmalować.

Sala przy bufecie: rozebrać należy okładzinę sufitu z płyt styropianowych oraz zamontować w tym miejscu sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. Ruszt podwójny. W pomieszczeniu tym uszkodzone zostały płytki podłogowe; należy je rozebrać, wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy samopoziomującej i położyć nowe płytki podłogowe antypoślizgowe. Ze względu na niedogrzanie pomieszczenia należy sprawdzić dopływ wody do grzejników i umożliwić swobodny przepływ tej wody do punktów grzejnych. Całość pomieszczenia do malowania.

W pomieszczeniach bufetu oraz korytarzyka prowadzącego do kuchni należy rozebrać okładziny płyt sufitów ze styropianu, powierzchnię wyszpachlować i pomalować farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniu zaplecza bufetu na suficie skasować zacieki oraz sprawdzić pokrycie dachu w tym miejscu i naprawić miejsce przecieku.

W pomieszczeniach kuchni należy wymienić okładziny ścienne z płytek na zaprawie klejowej, wymienić kratkę ściekową, udrożnić przewody kanalizacyjne. Wymienić ponadto należy zlew oraz wykonać naprawę trzonu kuchennego kaflowego poprzez wymianę pły kuchennych z otworem oraz płyt pełnych. Całość pomieszczeń do odmalowania.

W sanitariatach należy skuć stare płytki ścienne, wyrównać podłoże oraz położyć nowe płytki ścienne i podłogowe. Wymianie podlegają muszle ustępowe.

Korytarz oraz ciągi komunikacyjne należy odmalować, drzwi wejściowe wymienić na drzwi z profili aluminiowych.

Celem umożliwienia swobodnego korzystania z obiektu przewidziano wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wykonaniu tego podjazdu należy zachować dopuszczalne spadki oraz umocować podwójne balustrady i pochwyty na odpowiednich wysokościach. Istniejący przed wejściem głównym do sali taras należy wyremontować poprzez rozbiórkę istniejącej podłogi z płytek na płytki antypoślizgowe mrozoodporne.

W całym budynku sali należy wymienić instalację elektryczną.

Wszystkie prace, dobór materiałów, kolejność wykonania robót, kolorystykę wymalowań należy bezwzględnie uzgadniać z inwestorem oraz użytkownikiem sali.

## ZAWARTOŚĆ  DOKUMENTACJI

| Lp. | Tytuł | Strona |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### Wymagania ogólne | 4 – 18 |
| 2. | ### Roboty rozbiórkowe | 19 – 22 |
| 3. | ### Okładziny ścienne | 23 – 27 |
| 4. | ### Podłogi i posadzki | 28 – 33 |
| 5. | Roboty malarskie | 34 – 40 |
| 6. | Instalacja kanalizacyjna | 41 – 52 |
| 7. | Instalacja wodociągowa | 53 – 66 |
| 8. | Sufity podwieszane | 67 – 70 |
| 9. | Instalacja elektryczna | 71 – 94 |
| 10. | Drzwi z profili PCV i aluminiowe | 95 – 98 |
| 11. | Wykonanie tynków wewnętrznych | 99 – 102 |
| 12. | Nawierzchnie z kostki brukowej (podjazd) | 103 – 107 |
| 13. | Obróbki blacharskie | 108 – 111 |
| 14. | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną | 112 – 115 |

WYMAGANIA  OGÓLNE

- WSTĘP

  - Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni.

  - Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

  - Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnej specyfikacji technicznych wydanych dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzanych indywidualnie.

  - Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

    - Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł),

    - Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych,

    - Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

    - Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu,

    - Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,

    - Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie,

    - Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia,

    - Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów,

    - Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni,

    - Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i remontowych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą robót i projektantem.

    - Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

    - Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

    - Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

    - Materiały – wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

    - Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących dla przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu:

- warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,

- warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę,

- warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni,

- podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw,

- podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozochronną, odsączającą lub odcinającą,

- warstwa mrozochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu,

- warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej,

- warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

    - Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

    - Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

    - Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,

    - Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze,

    - Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

    - Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania,

    - Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni,

    - Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej,

    - Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana istniejące trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia

    - Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiarem robót.

    - Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

    - Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy (remontu).

    - Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,

modernizacją, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną obiektu budowlanego lub jego

elementu.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy remoncie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

    - Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - Dokumentacja projektowa - będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST – dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności z ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach ogólnych („Ogólnych warunków umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowla muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu remontu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem,

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszelkie

Tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez

Inżyniera/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę kontraktową. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:

ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do

ochrony robót, wygodny społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych

dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z

Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla

pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w

sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wykonawca przed rozpoczęciem

robót w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu umieści tablice informacyjne i

ostrzegawcze, których treść będzie uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika

projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie

technicznym przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwych lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczegółowy wzgląd na:

  - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

  - środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami,

możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt

przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez

personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie

budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco

informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielem

nieruchomości i dotyczących korzystania z własności dróg wewnętrznych. Jednakże, ani

Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienie, o ile

nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane w wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- Ochrona i utrzymanie robót – Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

- Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych – gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego regionu, mogą być również stosowane inne

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy

lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez

Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14   Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika

projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach. Inżynier/Kierownik projektu po

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

MATERIAŁY

  - Źródła uzyskania materiałów – co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczony do wykonania robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie uzyskane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

  - Pozyskiwanie materiałów miejscowych – Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po

ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę

Inżyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom – zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

  - Wariantowe stosowanie materiałów – jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów – Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

  - Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika

projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. Sprzęt będący

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt

niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robót.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po

akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika

projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie

spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu,

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt

Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE  ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte

przez Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika

projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysokości przez Inżyniera/Kierownika

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia

Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na

rozważaną kwestię.

6.            KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

- Program zapewnienia jakości – Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- sposób zapewnienia bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić przeprowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzaniu mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

- Zasady kontroli jakości robót – celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane

urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszelkie koszty związane z

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

- Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownika projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

  - Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

  - Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badania przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

  - Certyfikaty i deklaracje – Inżynier/kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi

SST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników badań będą

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - Dokument budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika/Inżyniera projektu. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje

Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do

wydawania poleceń Wykonawcy robót.

- Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkach 1-3 następujące dokumenty:

  - pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

  - protokóły przekazania terenu budowy,

  - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

  - protokóły odbioru robót,

  - protokóły z narad i ustaleń,

  - korespondencję na budowie.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- OBMIAR  ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót – obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

  - Czas przeprowadzenia obmiaru – obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wyniki skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

- ODBIÓR  ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów robót – w zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

  - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiorowi częściowemu,

  - odbiorowi ostatecznemu,

  - odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

  - Odbiór ostateczny robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań

przyjętych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru

ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować

następujące dokumenty:

    - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

    - szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

    - dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),

    - deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z SST,

    - recepty i ustalenia technologiczne,

    - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,

    - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

    - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

    - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

    - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - Odbiór pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

  - Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

  - Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/dzierżawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,poz.414 z późniejszymi zmianami),

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz.1555).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz.60 z późniejszymi

zmianami)

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

- WSTĘP

  - Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką: okładzin ściennych i podłogowych, demontażem urządzeń sanitarnych oraz instalacji elektrycznej.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- okładzin ściennych z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej,

- posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej,

- kabin sanitarnych z płyt paździerzowych i wiórowych,

- demontażem urządzeń sanitarnych,

- demontażem części instalacji elektrycznej z oprzyrządowaniem.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce mogą być wykonane z

drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np.12,5 x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np.3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek,

- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu,

- gwoździe wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu,

- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu:

- żurawik przyścienny lub wyciąg o udźwigu 150 kg,

- narzędzia elektrotechniczne jak: wiertarki, przecinarki itp.,

- młoty rozkruszające małej mocy,

- ciągniki z przyczepami do transportu materiałów z rozbiórki.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4

  - Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5

  - Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

W przypadku robót rozbiórkowych wykładziny ściennej z płytek ceramicznych należy

wykonać:

- rozebrać płytki ścienne,

- dokonać skucia warstwy zaprawy cementowej ze ścian,

- rozebrane materiały usunąć z budynku,

- materiały z rozbiórki załadować na środki transportowe i usunąć z budowy,

W przypadku rozbiórki płytek podłogowych należy:

- wykuć płytki podłogowe za pomocą młotów mechanicznych,

- rozebrać podłoże z betonu gr.10 cm,

- rozebrane materiały usunąć z budynku, załadować na środki transportowe oraz usunąć z budowy.

Rozbiórki urządzeń sanitarnych należy przeprowadzić w następujący sposób:

- umywalki fajansowe odkręcić od wsporników metalowych,

- odciąć dopływ wody zimnej i ciepłej do urządzeń sanitarnych,

- wsporniki metalowe umywalek za pomocą elektronarzędzi odciąć od ściany,

- muszle ustępowe zdemontować od podłoża za pomocą narzędzi ręcznych,

- pisuary zdemontować używając narzędzi ręcznych,

- zdemontować baterie ścienne umywalek oraz zakręcić korkami żeliwnymi podejścia wypływowe wody,

- zdemontowane urządzenia sanitarne pozostawić do dyspozycji użytkownikowi obiektu.

W przypadku rozbiórki przewodów i urządzeń elektrycznych należy:

- odciąć dopływ energii elektrycznej do pomieszczeń, w którym dokonuje się demontażu,

- za pomocą narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi dokonać demontażu opraw sufitowych i ściennych,

- zdemontować wyłączniki oraz gniazda wtykowe,

- zdemontowany materiał pozostawić do dyspozycji użytkownika obiektu.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2.Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu ewentualnego stopnia uszkodzenia elementów

nie podlegających rozbiórce.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:

- dla wykładziny ściennej z płytek – m2 (metr kwadratowy),

- dla płytek podłogowych – m2 (metr kwadratowy),

- dla wsporników stalowych mocowanych w murze lub podłodze – szt (sztuka),

- dla urządzeń sanitarnych – szt (sztuka),

- dla elementów instalacji elektrycznej (lampy, wyłączniki, gniazda wtykowe) – szt (sztuka).

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni płytek ściennych i podłogowych przeznaczonych do rozbiórki,

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych,

- skucie warstwy cementowej ze ścian,

- rozbiórka podłoża betonowego podłóg,

- demontaż urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle ustępowe, pisuary),

- demontaż lamp oświetleniowych, wyłączników ściennych oraz gniazd wtyczkowych,

- usunięcie z pomieszczeń gruzu i materiału z rozbiórek,

- załadunek oraz transport materiałów rozbiórkowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- zniesienie na miejsce wyznaczone przez użytkownika obiektu urządzeń sanitarnych z rozbiórek jak: umywalki, muszle ustępowe i pisuary,

- uporządkowanie miejsca rozbiórki.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017                                      Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000                                      Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

3. PN-D-96002                                      Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

4. PN-H-74219                                      Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

przeznaczenia.

5. PN-H-74220                                      Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno

ogólnego przeznaczenia.

6. PN-H-93401                                      Stal walcowana. Kątowniki nierównoramienne.

7. BN-87/5028-12                                 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,

okrągłym i kwadratowym.

8. PN-70/9082-01                                  Wytyczne ogólnego projektowania i wykonania.

9. PN-55/B-12301                                 Płytki fajansowe ścienne.

10. PN-62/B-10144                                 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część V, Instalacje

Elektryczne.

12. PN-81/B-12632                                 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

13. PN-77/B-12636                                 Zlewozmywaki.

14. Normy branżowe dla robót instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz elektrycznych

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

UKŁADANIE PŁYTEK ŚCIENNYCH

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z położeniem płytek na ścianach.

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z płytek ceramicznych.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.4.1 Wymogi formalne

Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

1.4.2 Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

Okładziny wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu surowego budynku, a okładziny zewnętrzne po upływie 6 miesięcy.

2.    MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „wymagania ogólne” pkt 2.

2.1.1 Zastosowane materiały

Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne są płytki ceramiczne.

Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową – chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%.

Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy cementowe i kleje.

3.    SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt do ułożenia płytek ściennych

Do wykonania robót związanych z ułożeniem płytek ściennych oraz robót wykończeniowych należy zastosować betoniarkę do przygotowania zaprawy wyrównującej, elektronarzędzia do przecinania płytek, narzędzia ręczne lub inne zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4

  - Transport materiałów

Materiały potrzebne do wykonania licowania ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi można

przewozić dowolnym środkiem transportu.

Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach.

Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na

równej i mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami,

przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem.

Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i

przechowywać w temperaturze poniżej 5C.

- WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Wymagania przy wykonywaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-12039 „Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe:.

  - Opis ogólny

Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być mniejsza niż 5C.

Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystąpieniem do mocowania wykładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura.

Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie.

    - Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych

Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na klej, na dokładnie wyrównanym

podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone. Płytki zostaną ułożone do wysokości wg

wytycznych projektowych.

Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek

powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy

ograniczyć do minimum. Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając

je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1 – 1,5 mm.

Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami

aluminiowymi harmonizującymi z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę wyspoinować i po

stwardnieniu zmyć.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Płytki ceramiczne szkliwione

Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okładzin

wewnętrznych ścian należy sprawdzić:

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),

- jednolitość barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa),

- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek),

- prawidłowość zachowania wymiarów.

Odchyłki wymiarów mogą wynosić:

- długość krawędzi  3 mm,

- grubość płytek  2 mm.

Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami:

- nasiąkliwością max. 10%,

- szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170C do 18  2C,

- wytrzymałością mechaniczną na zginanie min. 15 n/mm2.

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z ułożeniem płytek ściennych jest:

- przygotowanie podłoża – m2 (metr kwadratowy),

- ułożenie płytek ściennych – m2 (metr kwadratowy),

- wykończenie płytek listwami – m (metr bieżący).

- ODBIÓR  ROBÓT

Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje:

- odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji,

- odbiór podłoża w oparciu o protokóły odbioru robót poprzedzających,

- odbiór gotowej wykładziny.

Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić:

- przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem),

- prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm,

- prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm,

- szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,

- jednolitość barwy lub wzoru płytek.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Roboty okładzinowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- zakup materiałów,

- transport na miejsce składowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- przygotowanie powierzchni podłoża,

- wykonanie podkładu betonowego,

- sortowanie płytek,

- wykonanie narzutu podłoża zaprawą,

- moczenie płytek,

- ułożenie płytek z przycięciem,

- obrobienie wnęk, ościeży itp.,

- spoinowanie powierzchni obligowanej,

- oczyszczenie i zmycie płytek,

- naprawę licowania po robotach pomocniczych,

- uporządkowanie miejsc pracy.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-10121         Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

2. PN-B-12031         Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.

3. PN-B-12039         Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.

4. PN-EN 87:1994    Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości

i znakowanie.

5. PN-EN 99:1993    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.

6. PN-EN 100:1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.

7. PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.

8. PN-EN 102:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.

9. PN-EN 103:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.

10.PN-EN 105:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na

pęknięcia włoskowate.

11.PN-EN 106:1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki

nieszkliwione.

12.PN-EN 122:1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.

Dz. U. Nr 109/2004  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

UKŁADANIE  PŁYTEK  PODŁOGOWYCH

1.   WSTĘP

1.1.Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzek z płytek granitogresu oraz

terakotowych.

1.2.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek z płytek podłogowych z granitogresu oraz terakotowych.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

    - Wymagania formalne

Wykonanie podłóg z z posadzkami z płytek granitogresu i terakotowych winno być zlecane przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

    - Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót.

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację Projektantów.

2.   MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Zastosowane materiały

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki z granitogresu i terakotowe.

Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji

cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem

wytrzymałości PN-B-04500.

Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i

ścieralnością (kl.min.IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na

zewnątrz budynków mrozoodpornością.

Należy stosować płytki I gatunku.

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte

gotowe masy do fugowania.

Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością,

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością.

Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty.

3.   SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt

Do wykonania robót związanych z układaniem płytek podłogowych może być wykorzystany sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, taki jak:

- paca zębata,

- mieszadła wolnoobrotowe,

- narzędzia ręczne.

4.   TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.Transport materiałów

Materiał do wykonania posadzek z płytek można przewozić dowolnym środkiem transportu.

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy

składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej

posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z

otwieranymi burtami.

Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i

przechowywać w temperaturze poniżej 5C.

5.WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Wykonanie robót

Roboty budowlane związane z ułożeniem płytek podłogowych należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.3.   Opis ogólny

5.3.1. Podkład pod posadzkę z płytek gresowych i terakoty

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od dnia wykonania

podkładu nie spadnie poniżej 5C.

Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod

posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian.

W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,

- w miejscach styku podłóg różnej konstrukcji,

- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3 – ½  grubości podkładu.

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.

5.3.2. Układanie posadzek

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5 - 35C, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10C.

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek.

Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki.

Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin.

Grubość spoiny powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie.

Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę.

Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.Kontrola jakości robót budowlanych

Przedmiotem kontroli jakości robót budowlanych będzie zgodność wykonanych robót i

użytych materiałów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami

Inżyniera/Kierownika projektu.

Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą SST,

- sprawdzenie wykonania podkładu,

- sprawdzenie poprawności układania płytek.

Podczas odbioru jakościowego płytek gresowych i terakotowych, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),

- jednolitość barwy,

- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),

- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek),

- prawidłowość zachowania wymiarów.

Płytki gresowe i terakotowe powinny odznaczać się następującymi cechami:

- nasiąkliwością nie większą niż 3%,

- wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N./mm2,

- twardością co najmniej 6 w skali Mohsa,

- ścieralnością mniejszą niż 150 mm3,

- odpornością termiczną,

- mrozoodpornością.

Odchyłki wymiarów mogą wynosić:

- długość i szerokość krawędzi  0,6%,

- grubość płytek  5%,

- prostoliniowość krawędzi  0,5%,

- prostopadłość  0,6%,

- wypaczenie krawędzi  0,5%.

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:

- mrozoodpornością,

- elastycznością,

- odpornością na wilgoć,

- przyczepnością ok. 1,1 MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:

- mrozoodpornością,

- elastycznością,

- odpornością na wilgoć,

- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z ułożeniem płytek podłogowych jest:

- położenie płytek podłogowych – m2 (metr kwadratowy),

Zarówno Inspektor jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości.

Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności

wykonywanych robót zanikających.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,

- podczas układania podkładu,

- po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:

- jakości zastosowanych materiałów,

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,

- równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu:  2 mm/m i  5 mm na całej długości lub szerokości,

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,

- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór posadzki powinien obejmować:

- oceną wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większa niż  5 mm na całej długości pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia,

- sprawdzenie połączenia posadzek z podkładem,

- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:

- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,

- jakości zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, która zawiera:

- zakup materiałów,

- transport na miejsce składowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

- wykonanie podkładu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek z kamieni sztucznych płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- zakup materiałów,

- transport na miejsce składowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- przycięcie tynku,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

- wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych,

- sortowanie płytek,

- przycięcie i dopasowanie płytek,

- obrobienie wnęk, przejść i pilastrów,

- wyrobienie załamań,

- wypełnienie spoin,

- oczyszczenie płytek,

- umycie posadzki i cokolika,

- uporządkowanie miejsc pracy.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-10145           Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

2. PN-B-10156          Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

3. PN-EN 87:1994     Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje,

właściwości i znakowanie.

4. PN-EN 99:1993      Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

5. PN-EN 100:1993    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie.

6. PN-EN 101:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.

7. PN-EN 102:1993    Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na

wgłębne ścieranie. Płytki szkliwione.

8. PN-EN 103:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.

9. PN-EN 106:1993    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki

nieszkliwione.

10. PN-EN 163:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

11. PN-B-12032           Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.

12. PN-B-12035           Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.

13. PN-B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe.

14. PN-B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

15. PN-B-04500           Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

16. PN-B-06711           Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

17. PN-B-06256           Beton odporny na ścieranie.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ROBOTY  MALARSKIE

- WSTĘP

  - Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami malarskimi.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  robotami malarskimi.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.5. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz nadzór techniczny winni dokładnie się

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w

sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed

przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji mogą być dokonywane w

trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektanta.

Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub

drabin.

Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki

ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń,

zabezpieczenia p.poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p.poż. i

BHP.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Zastosowane materiały

Zastosowanym materiałem do malowania ścian i sufitów we wnętrzach są farby emulsyjne do

wymalowań wewnętrznych. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440

oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.

Farby emulsyjne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na

uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym

wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej.

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb

przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni stalowych i innych metalowych, na które

składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego

przeznaczenia.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika/Inżyniera projektu.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport i składowanie materiałów

Materiał do wykonanie prac malarskich można przewozić dowolnym środkiem transportu.

Farby emulsyjne dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3 – 20 dm3 lub

innych uzgodnionych z odbiorcą i powinny być przechowywane w suchym miejscu, w

temperaturze 5 - 30C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych oraz drewnianych znajdują się w

pojemnikach o poj. 1 – 20 dm3. Należy przechowywać je w suchych, wentylowanych

pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Wykonanie robót budowlanych

Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane w normie PN-B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi: oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych”.

Wszystkie użyte farby muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom.

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p.poż. w szczególności przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki  lub rozcieńczalniki organiczne. Wówczas należy:

- stosować odpowiednią odzież ochronną,

- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie,

- zapewnić stałą dostępność sprzętu p.poż.

5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po zakończeniu:

- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejenia okładzin, białego montażu),

- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe,

- montażu stolarki.

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany

powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i

zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni.

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać

4% (wg zaleceń producenta farby).

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30 C. Farbę można nanosić pędzlem,

wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.

Do pierwszego malowania farbe należy rozcieńczyć wodą w ilości 20 – 30%. Kolejne warstwy

można nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości

handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby.

Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym

czasie nadają się do użytkowania.

Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.

5.4.  Malowanie elementów metalowych

Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób:

- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie i szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania).

Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po

podłożu, zaś nakładanie powłok nawierzchniowych może być wykonane tylko po wyschnięciu

warstwy gruntującej.

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15 - 20C,

wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%.

Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły,

występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak

również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy

gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się używanie pistoletów natryskowych,

dopuszczalne jest także użycie pędzli.

Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać

równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Po zakończeniu

malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać

odizolowane od wpływów agresywnego środowiska.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót budowlanych

Przedmiotem kontroli jakości robót budowlanych będzie zgodność wykonanych robót i

użytych materiałów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami

Inżyniera/Kierownika projektu. Sprawdzanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez

producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia

materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby gotowe powinny być przygotowane

fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie.

  - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych

Farby emulsyjne powinny charakteryzować się:

- matowym wyglądem powłoki,

- czasem schnięcia do 2 h,

- wydajnością ok. 10 m2/dm3,

- liczbą nanoszonych warstw 1 – 3,

- odpornością na zmywanie – szorowanie  5000 cykli,

- gęstością ok. 1,5 g/cm3,

- odpornością na promienie UV,

- dobrą przyczepnością.

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu

protokółu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich.

Badanie podłoża należy przeprowadzić przy temperaturze min.5C i wilgotności względnej

powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmować:

- określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez skrobanie warstwy tynku o gr.4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny – jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe – tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany,

- określenie utwardzenia przygotowania tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonia powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,

- nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach.

6.4.  Farby do zabezpieczeń elementów metalowych

Farby przeznaczone do zabezpieczenia elementów metalowych powinny charakteryzować

się:

- farby podkładowe:

- wydajnością ok. 6 m2/dm3,

- liczbą nanoszonych warstw – 1,

- grubością nanoszonej powłoki do 45m,

- czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20C do 24 h,

- farby nawierzchniowe:

- gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki,

- czasem schnięcia do ok.25 h,

- wydajnością ok. 8 m2/dm3,

- liczbą nanoszonych warstw: 3,

- łączną grubością nanoszonych powłok do 120 m.

Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu,

badając zgodność z normami przedmiotowymi w zakresie:

- wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503,

- lepkości wg PN-C-81508,

- stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519,

- przyczepności wg PN-C-81531,

- krycia jakościowego wg PN-C-81536.

Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin

przydatności do użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do

zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z

wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakościowe stany przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem:

- jakości odtłuszczenia,

- mechanicznego usunięcia nierówności,

- stopnia czystości powierzchni.

Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem.

Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym żarówki o mocy 100W, że:

- powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości należy przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052,

- element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie zaokrąglone,

- ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z robotami malarskimi jest:

- malowanie farbą emulsyjną tynków sufitów – m2 (metr kwadratowy),

- malowanie farbą emulsyjną tynków ścian – m2 (metr kwadratowy),

- malowanie ościeżnic stalowych drzwiowych – szt (sztuka),

- malowanie stolarki drzwiowej – m2 (metr kwadratowy),

- malowanie podłóg, stopni i podstopni schodów – m2 (metr kwadratowy),

- malowanie farba olejną grzejników c.o. – m2 (metr kwadratowy)

- malowanie farbą olejna elementów drewnianych – m2 (metr kwadratowy).

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór robót malarskich obejmuje:

- sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich zakres trwałości,

- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

- ocenę jakościową wykonanych powłok.

Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie

niższej niż 5C i przy wilgotności do 65% w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna

obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki:

  - równomierności rozłożenia farby,

  - jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,

  - braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki,

  - widocznych gołym okiem śladów pędzla.

- sprawdzenie połysku powłoki,

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odporności na zarysowanie,

- sprawdzenie odporności na uderzenia (zgodnie z normą państwową),

- sprawdzenie grubości powłoki na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej),

- badanie przyczepności powłoki

  - do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem,

  - do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach kontrolnych,

- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie,

- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę,

- sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe.

Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić

zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne wykonanie

lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- zakup materiałów,

- transport materiałów do magazynu na plac budowy,

- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie,

- szpachlowanie i szlifowanie,

- malowanie farbami emulsyjnymi,

- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,

- malowanie farbami olejnymi powierzchni metalowych,

- malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej, podłóg, stopni oraz podstopni a także powierzchni drewnianych pełnych,

- uporządkowanie stanowisk pracy.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-10280                                  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

2. PN-B-10285                                  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

na spoiwach bezwodnych.

3. PN-C-81503                                  Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.

4. PN-C-81515                                  Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.

5. PN-H-97051                                  Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

6. BN-77/6701-04                              Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie.

Oznaczenie trwałości barwy metodą przyspieszoną.

7. PN-C-81516                                   Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności powłok

lakierowanych.

8. PN-C-81519                                  Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wysychania i czasu

wysychania.

9. PN-C-81521                                  Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych

na działanie wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości.

10. PN-C-81526                                Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowanych

na uderzenie za pomocą aparatu Du Ponta.

11. PN-C-81528                                Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok

lakierowanych na zginanie.

12. PN-C-81530                                Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok.

13. PN-C-81531                                Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.

Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów.

Dz.U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

INSTALACJA  WEWNĘTRZNA  KANALIZACJI  SANITARNEJ

1.   WSTĘP

1.1.Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji sanitarnej wewnętrznej.

1.2.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tej instalacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- montaż przykanalików z rur PVC,

- montaż przewodów odpływowych z rur PVC,

- montaż przewodów odpływowych PP-HD,

- montaż przewodów spustowych z rur PVC,

- montaż podejść z rur PVC,

- montaż przewodów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

- montaż rur wywiewnych z kominkiem i dołącznikiem z PVC,

- montaż zaworów odpowietrzających,

- montaż rewizji (czyszczaków) z PVC,

- montaż syfonów z PVC,

- montaż zlewozmywaków,

- montaż misek ustępowych,

- montaż pisuarów,

- montaż umywalek,

- montaż prysznicy

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Pojęcia ogólne:

- Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

- Instalacja kanalizacyjna – zespól powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.

- Wykop liniowy – jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych, którego długość jest znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego.

- Szerokość wykopu – jest to prześwit w świetle nie umocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.

- Głębokość wykopu – jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu.

- Niweleta sieci kanalizacyjnej – jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki rury lub rzędna dna kinety studzienki.

- Podsypka – jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi podłużnej.

- Obsypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację przewodu i studzienek w osi poprzecznej.

- Zasypka – jest to grunt nasypowy, usypany powyżej przewodu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed niepożądanymi naciskami punktowymi lub nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu.

- Nadmiar gruntu – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu.

- Izolacja pozioma – warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego betonu.

- Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu.

- Infiltracja – przenikanie wody gruntowej do przewodu.

- Podłączenie kanalizacyjne (przykanaliki) – przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.

- Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

- Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzenia scieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.

- Przewód wentylacji kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia.

- Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym.

- Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych, powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

- Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.   MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

- rury kielichowe klasy S (o zwiększonej wytrzymałości 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, łączone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa), aprobata techniczna z COBRTI INSTAL IBDiM, deklaracja zgodności z PN-80/C-89205.

- Rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, łączone na uszczelki gumowe (kanalizacja pozostała), aprobata techniczna z COBRTI INSTAL, deklaracja zgodności z PN-80/C-89205.

- Rury kielichowe PP-HD polipropylen odporny na wysoką temperaturę, aprobata techniczna COBRTI INSTAL, deklaracja zgodności z PN-EN 1451.

- Kształtki kanalizacyjne z PVC, aprobata techniczna COBRTI INSTAL, deklaracja zgodności z PN-81/C-89203,

- Piasek na podsypkę i zasypke rur, deklaracja zgodności z PN-87/B-01100,

- Rewizje PVC (czyszczaki), aprobata techniczna COBRTI INSTAL.

- Rury wywiewne z kominkiem i dołącznikiem z PVC, aprobata techniczna COBRTI INSTAL.

- Umywalki z półnogą, zamocowane do ściany, atest higieniczny PZH, znak bezpieczeństwa B.

- Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej do zabudowy na blacie, atest higieniczny.

- Miski ustępowe z atestem higienicznym i znak bezpieczeństwa B.

- Pisuary mocowane na ścianie z dopływem z tyłu i odpływem poziomym, atest higieniczny, znak bezpieczeństwa B.

- Brodziki z tworzywa sztucznego z atestem higienicznym, znak bepieczeństwa B.

- Wpusty podłogowe aprobata techniczna COBRTI INSTAL, deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.1

- Syfony butelkowe do umywalek z PVC, deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

- Syfony butelkowe do zlewozmywaków z PVC, deklaracje zgodności z PN-92/B-01707 oraz PN-81/B-10700.01

- Syfony do brodzików z PVC

2.3. Składowanie materiałów

Materiały tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym

należy je odpowiednio chronić:

- należy chronic je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na których są składowane,

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami,

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym moglyby wystąpić odkształcenia,

- nie dopuszczać do zrzucania elementów,

- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższona temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

- długotrwałą ekspozycją słoneczną,

- nadmiernym nagrzewaniem od źróeł ciepła.

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach o wysokości do 1,5 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby o grubszej ściance i większej średnicy znajdowały się na spodzie.

Kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.

Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłozu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

Rur i kształtek NIE WOLNO zrzucać i wlec.

Uszczelki do łączenia rur

Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany.

Smar

Smar poślizgowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami producenta i zgodnie z wymogami BHP.

3.   SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz żurawiem samochodowym do 1,0 t oraz spycharka gąsienicową 74 kW.

4.   TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.Transport materiałów

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t

oraz samochodem samowyładowczym do 5 t.

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i

uszkodzeniem w czasie transportu.

Rury, kształtki, elementy i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od

podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych

narzędzi i metod przeładunku.

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długosci, tak, aby wolne króćce

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.

5.WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca robót powinien stwierdzić, że:

- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót ziemnych,

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

  - Roboty przygotowawcze

Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetą z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć należy w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały okres trwania robót.

  - Montaż instalacji

Montaż przewodów kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy przewodu wynoszą:

- dla przewodu średnicy 100 mm        -    2%

- dla przewodu średnicy 150 mm        -    1,5%

dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić  10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadą osiowego montażu elementów przewodów.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.

Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0C.

Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy stosować izolację termiczną.

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome.

Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowanie rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenie rurociągów.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem przez owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1 m.

Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności.

Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na podsypce z piasku gr. min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinka pomiędzy pionami a studzienkami (znajdującymi się na sieci kanalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „O” w budynku należy bardzo dokładnie zabezpieczyć wszystkie otwory tak, aby nie było możliwości zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

Tuleje ochronne

Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę a przewodem pionowym przez strop), wymagają zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

Przewody winny być ułożone w miarę możliwości równolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności

ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.

Montaż przyborów sanitarnych

Zlewozmywaki i umywalki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie.

Pisuary należy mocować do zabudowy podtynkowej zapewniający łatwy demontaż oraz

właściwe użytkowanie.

Miski ustępowe należy mocować tak, aby zapewnić łatwy demontaż i właściwe ich

użytkowanie.

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w

indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami – PN-81/B/10700.01

Instalacja z rur PVC

Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu uszczelki wargowej średnicy

dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas cięcia

należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego.

Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kata prostego można

korzystać ze skrzynki uciosowej. Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przycięty koniec

należy oczyścić z zadziorów, nierówności oraz usunąć krawędzie skrawające, a następnie

zukosować przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunięciu się uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej (np. pasty na

bazie silikonu) i zaznaczyć miejsce styku „bosego” końca z kielichem.

Następnie należy „bosy” koniec rury wyjąć z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji należy upewnić się, czy rura pozostała na swoim miejscu, a tym samym czy została zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji

projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać aprobatę Inspektora.

6.3.Kontrola jakości robót ziemnych

Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania

robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodności z dokumentacją projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu,

- sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych robót bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów,

- badania wykopów otwartych obejmuje badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto sprawdzenia metod wykonywania wykopów,

- badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt stanowi nienaruszalny grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymogom normy

PN-86/B-02480. w przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera,

- badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy sprawdzić w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża,

- badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowania ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie mniej niż 30 cm,

- badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu,

- badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

- badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka przewodu, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. W razie przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności,

- badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmują: badanie stanu odcinka przewodu, pomiaru dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz.

  - Kontrola jakości robót instalacyjnych

6.4.1.Warunki przystąpienia do badań

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:

- przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane,

- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności,

- w okresie gwarancyjnym

6.4.2. Badanie przyborów sanitarnych

Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem jego

odległości od elementów budowlanych, sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie

z przewodami, rozmiary i ich dostępność.

6.4.3. Badanie przewodów

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich

średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy wykonać przez

wyrywkowe oględziny zewnętrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm; sprawdzenie spadków przewodów,

sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczania elementów do odpowietrzenia;

sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów

względem przegród budowlanych oraz względem innych przewodów, sprawdzenie

prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.

6.4.4. Badania szczelności

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym

warunkom:

- powinny być wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych oraz przed zabudowaniem przejść przewodów przez pomieszczenia,

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny,

- pionowe przewody kanalizacji deszczowej poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru robót jest dla:

- wykopów – m3 (metr sześcienny),

- podsypki, obsypki, zasypu – m3 (metr sześcienny),

- przewodów rurowych – m (metr bieżący),

- przyborów sanitarnych, kształtek, wpustów podłogowych, elementów instalacji dla każdego typu i średnicy – szt (sztuka),

- prób szczelności dla kanalizacji sanitarnej – m (metr bieżący).

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie

instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne

znaczenie dla realizacji instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i

prawidłowe wykonanie elementów instalacji.

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą

wykonywane przez innych wykonawców.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do

następujących rodzajów robót:

- wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka),

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu,

- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem.

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętym odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakości robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

  - Odbiór częściowy instalacji

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych samych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym,

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia,

- badanie szczelności podłoża,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność,

- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzką w bruzdach i ścianach gipsowo-kartonowych.

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 50 m.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej części jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.

W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części izolacji, które były objęte odbiorem częściowym.

Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.

Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

  - Odbiór końcowy instalacji

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji,

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,

- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność eksploatacji instalacji.

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

- protokóły odbiorów technicznych częściowych,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację,

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

- instrukcję obsługi instalacji.

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw,

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór końcowy kończy się protokólarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi przyczynami.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Wykopy

Wykopy płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera:

Wykonanie 100% wykopu sposobem ręcznym, a w tym:

- wyznaczenie osi i krawędzi wykopu,

- ręczne odspojenie gruntu,

- wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż windy ręcznej,

- ręczne wyrównanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiące przygotowanie podłoża pod realizację sieci,

- wydobycie urobku łopatą lub windą,

- załadunek urobku na środki transportu,

- przewóz ziemi samochodami lub ładowarkami do 1 km (w miarę potrzeb)

9.3. Zasyp

Zasypy płatne są wg cen obmiaru, która zawiera:

- zakup i dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki wraz z ich zagęszczeniem,

- zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych z Specyfikacji Technicznej.

9.4. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z kształtkami płatne są wg cen obmiaru, która

zawiera:

- wykonanie robót przygotowawczych,

- zakup i dostawę materiałów,

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody,

- ułożenie rur z dopasowaniem końcówek,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montażu przyborów sanitarnych, wpustów podłogowych i elementów instalacji płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- zakup i dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- montaż przyborów, wpustów podłogowych,

- przeprowadzenia badań i pomiarów wymaganych w ST.

Próby szczelności płatne są wg cen obmiaru, która zawiera:

- doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu,

- wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów w studzienkach,

- zakup i dostawę wody,

- napełnienie wodą badanego odcinka,

- wykonanie prób i badań,

- spuszczenie wody i usunięcie pokryw oraz zamknięć otworów.

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-86/B-02480       Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.

2. PN-81/B-03020        Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.

3. PN-68/B-06050        Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

4. PN-90/M-47850       Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne.

Terminologia, podział i główne elementy składowe.

5. PN-92/B-01707        Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze – wspólne wymagania i badania.

6. PN-81/B-10700.01    Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

7. PN-EN-1610             Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

8. PN-81/C-89203        Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

9. PN-80/C-89205        Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-78/B-12630       Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badnia.

11. PN-81/B-12632       Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

12. PN-81/B-12634        Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

13. PN-81/B- 12635       Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.

14. PN-91/M-77561        Brodziki.

15. PN-91/M-77570        Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.

16. PN-85/M-75178.00    Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

17. PN-89/M-75178.01    Armatura iodpływowa. Syfon do umywalek.

18. PN-79/M-75178.03    Armatura odpływowa. Syfony do pisuarów.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa – 1994 r.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

INSTALACJA  WEWNĘTRZNA  WODOCIĄGOWA

1.   WSTĘP

1.1.Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego wewnętrznej wodociągowej,

wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

1.2.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznej wodociągowej, wody zimnej,  ciepłej i cyrkulacji.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tej instalacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- montaż przewodów z rur stalowych połączonych za pomocą łączników gwintowanych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- montaż kompletnego systemu rur, kształtek i podejść podposadzkowych instalacji wody zimnej na bazie rur z polietylenu sieciowego, PE-Xa,

- montaż kompletnego systemu rur, kształtek i podejść podposadzkowych instalacji wodociągowych na bazie rur miedzianych,

- montaż hydrantów wewnętrznych p.pożarowych,

- montaż armatury odcinającej,

- montaż armatury zwrotnej,

- montaż armatury czerpalnej,

- montaż punktów stałych i podparć przesuwnych.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Pojęcia ogólne:

- instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową,

- instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową,

- centralne przygotowanie ciepłej wody – wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną,

- zasuwa – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawionego odcinka wodociągu,

- punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

- hydrant wewnętrzny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia pożaru,

- użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

- kształtki są to elementy pozwalające na podłączenie przewodów z armaturą i urządzeniami,

- kompensator – element do kompensacji wydłużeń cieplnych na instalacji ciepłej wody i cyrkulacji,

- reduktor ciśnienia urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia wody.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.   MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej

- rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowane ze stali 10BX, oznaczone – S, deklaracja zgodności z PN-80/H-74200,

- łączniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane, deklaracja zgodności z PN-76/H-74392,

- system rur, kształtek i podejść podposadzkowej instalacji wody, aprobata techniczna COBRTI INSTAL, atest higieniczny PZH. Wymagania właściwości systemu:

- uniwersalny system rur i kształtek do instalacji wody zimnej i ciepłej,

- rura z polietylenu sieciowego, PE-Xa,

- szeroka paleta kształtek łączących przy pomocy tulei zaciskowych,

- zakres temperatur – woda zimna do 20C,

- maksymalne ciśnienie robocze 10 bar przy temperaturze 85C,

- hydranty wewnętrzne  25, wnękowy z wężem półsztywnym o długości 30 m i prądownicą stożkową, certyfikat zgodności z normą PN-EN 671 i CNBOP w Józefowie,

- zawory zwrotne na maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza + 100C, atest higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTI INSTAL,

- zawory odcinające kulowe, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza + 100C, atest higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTI INSTAL,

- zawory spustowe kulowe, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza +100C, atest higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTI INSTAL,

- zawory czerpalne ze złączką do węża, maksymalne ciśnienie robocze 15 bar, maksymalna temperatura robocza +100C, atest higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTI INSTAL,

- zawory kątowe, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza +80C, atest higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.3. Składowanie materiałów

Materiały tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym

należy je odpowiednio chronić:

- należy chronic je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na których są składowane,

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami,

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym moglyby wystąpić odkształcenia,

- nie dopuszczać do zrzucania elementów,

- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu,

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m),

- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższona temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

- długotrwałą ekspozycją słoneczną,

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów.

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach wysokości do 0,5 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy znajdowały się na spodzie.

Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.

Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych.

Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

Uszczelki do łączenia rur

Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany.

3.   SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz spawarką 300 A.

4.   TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.Transport materiałów

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t

I skrzyniowym do 5 t.

Rury, armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,

na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i

metod przeładunku.

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i

uszkodzeniem w czasie transportu.

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.

Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

5.WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca robót powinien stwierdzić, że:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

  - Montaż instalacji

5.3.1.Montaż przewodów

Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3/ w kierunku odbiornika.

W najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej.

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.

Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji.

Wszystkie rurociągi instalacji, które znajdują się w pomieszczeniach nie ogrzewanych (w kanałach itp.) muszą być zaizolowane a dodatkowo w budynkach garażowo-warsztatowych ogrzewane kablem grzejnym.

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych.

Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej:

- dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm,

- dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm.

5.3.2.  Podpory

Podpory stałe i przesuwne

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie

zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w poniższych tabelach.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur stalowych ocynkowanych w instalacjach wody zimnej i ciepłej

| Materiał | Średnica nominalna rury | Przewód montowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowo1) | Poziomo |
|  |  | m | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| stal węglowa zwykła, ocynkowana, stal odporna na korozję | DN 10 do DN 20 | 2,0 | 1,5 |
|  | DN 25 | 2,9 | 2,2 |
|  | DN 32 | 3,4 | 2,6 |
|  | DN 40 | 3,9 | 3,0 |
|  | DN 50 | 4,6 | 3,5 |
|  | DN 65 | 4,9 | 3,8 |
|  | DN 80 | 5,2 | 4,0 |
| 1) lecz nie mniej niż jedna | podpora na każdą kondygnację |  |  |

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-Xa, w instalacjach wody zimnej

| Materiał | Średnica nominalna rury | Przewód montowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pionowo1) | Inaczej |
|  |  | M | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P E - Xa | DN 12 do DN 50 | 1,0 | 0,8 |
|  | DN 16 do DN 20 | 0,8 | 0,6 |
|  | DN 25 | 0,9 | 0,7 |
|  | DN 32 | 1,1 | 0,8 |
|  | DN 40 | 1,2 | 0,9 |
|  | DN 50 | 1,3 | 1,0 |
| 1) lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację |  |  |  |

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE – Xa, w instalacjach wody ciepłej

| Materiał | Średnica nominalna rury | Przewód montowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowo1) | Poziomo |
|  |  | m | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PE - Xa | DN 12 do DN 50 | 1,0 | 0,8 |
|  | DN 16 | 0,9 | 0,7 |
|  | DN 20 | 1,0 | 0,8 |
|  | DN 25 | 1,1 | 0,8 |
|  | DN 32 | 1,3 | 1,0 |
|  | DN 40 | 1,4 | 1,1 |
|  | DN 50 | 1,6 | 1,2 |
| 1) lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację |  |  |  |

5.3.3.  Prowadzenie przewodów bez podpór

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury może być prowadzony bez

podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w

„peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża podłogi.

Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie.

5.3.4.  Tuleje ochronne

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.

5.3.5. Montaż hydrantów

Montaż hydrantów na ścianie lub we wnęce ściennej w miejscu widocznym i dostępnym dla obsługi i kontroli.

Zawór hydrantowy powinien być umieszczony na wys. + 1,35 m od posadzki podłogi.

5.3.6. Montaż armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu.

Rura na wylocie z zaworu bezpieczeństwa powinna być zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytóów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszakowe do zlewozmywaków i umywalek należy montować bezpośrednio na przyborach.

Baterie mieszakowe natryskowe należy montować bezpośrednio na ścianie na wysokości około 1,0 – 1,2 m od posadzki.

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.

5.3.7. Instalacje z rur stalowych

Montaż przewodów i armatury w instalacjach wody zimnej, wody pożarowej o połączeniach gwintowanych przy pomocy łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego.

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.

Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą elastycznej taśmy teflonowej lub pasty uszczelniającej.

Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej.

5.3.8. Instalacja systemu podposadzkowego z rur PE-Xa

System podposadzkowy z rurami z polietylenu sieciowego z baterią antydyfuzyjną można wykorzystywać do poziomych rozprowadzeń typu „rura w rurze” (w rurze osłonowej lub izolacji) krytych w przegrodach.

Należy stosować połączenia zaciskowe.

Montaż połączeń polega na tym, że rura zaciskana jest w określony sposób zainstalowana na łączniku. Może wystąpić również element zaciskający zaciśnięty na rurze. Zacisk stanowi zamocowanie mechaniczne. Może jednocześnie stanowić uszczelnienie. W wielu rozwiązaniach występuje dodatkowy element uszczelniający w postaci uszczelnienia gumowego. Jest stosowana bardzo duża ilość różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń i każde z nich powinno być wykonywane wg instrukcji producenta. Zaciśnięcie elementu zaciskowego może być realizowane różnymi sposobami – dokręceniem nakrętki wywierającej odpowiedni nacisk, zaprasowywaniem pierścienia na rurze za pomocą praski, i inne.

Warunkiem poprawnego wykonania połączenia jest zastosowanie właściwych, przewidzianych instrukcją i certyfikatem, złączek oraz wykonywanie połączenia zgodnie z instrukcją i z zastosowaniem odpowiednich narzędzi.

  - Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących w skład instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami.

Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.

Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40C.

Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji.

Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie.

Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany.

Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich.

Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał.

Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć.

Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń.

W przypadku, gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora

6.3.Kontrola jakości robót

6.3.1.Warunki przystąpienia do badań

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:

- przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów oraz przegrody budowlane

- przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny,

- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji,

- w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie hydrantów

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów należy wykonać przez oględziny

zewnętrzne.

Należy sprawdzić wyposażenie fabryczne oraz zgodność montażu z instrukcją producenta.

6.3.2. Badanie przewodów

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich

średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy

wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń

względem podpór, połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawanie na podstawie

zapisu w dzienniku budowy, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich

położenia względem podpór.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków

przewodów; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości

przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród

budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów.

6.3.4.. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie

prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji

termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu

wbudowania, działania przez obserwację wskazań.

6.3.5. Badanie szczelności na zimno

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0C. Przed

przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od + 5C) przed rozpoczęciem

badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym

okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować

szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.

Próby ciśnieniowe instalacji z rur z polietylenu sieciowego

Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1,5 raza ciśnienia roboczego (ciśnienie

nie większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych

przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych):

- wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne,

- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,6 bara,

- po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2 bara od wartości odczytanej po 30 minutach,

- podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz.

W fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należy utrzymywać w rurach ciśnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzić zachowanie się podpór stałych i przesuwnych.

Protokóły z próby ciśnienia sporządzić na formularzu firmowym producenta.

6.3.6. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji.

Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła.

Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń.

Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć.

Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe.

6.3.7. Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:

- ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem,

- stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o mocy 100 W,

- zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów barwnych,

- chropowatość powierzchni, określona maksymalną amplitudą nierówności, nie powinna przekraczać 0,1 mm,

- po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej,

- skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie na badaną powierzchnię 23 kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce nakłada się krążek bibuły do sączenia i przyciska do wsiąknięcia. Krążek porównuje się z krążkiem bibuły

- wzorcowej. Obecność plam tłuszczowych świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego

Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia:

- pęcherze,

- odstawanie powłoki,

- powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność,

- miejsca nie pokryte,

- liczne zacieki i zmarszczenia,

- liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostkami obmiaru są:

- przewody rurowe – mb (metr bieżący), dla każdego typu i średnicy; długość mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniu instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych,

- kształtki, łączniki, zawory, zasuwy, reduktory, baterie dla każdego typu i średnicy – 1 szt (sztuka),

- hydranty wewnętrzne p.poż. (szafka, wąż, prądownica) dla każdego typu – 1 szt (sztuka)

- zabezpieczenie antykorozyjne – m2 (metr kwadratowy,

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokóle odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie

instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne

znaczenie dla realizacji instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i

prawidłowe wykonanie elementów instalacji.

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą

wykonywane przez innych wykonawców.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do

następujących rodzajów robót:

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu,

- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy,

- wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji.

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętym odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakości robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

  - Odbiór techniczny częściowy

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych samych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie możliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej części jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.

W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części izolacji, które były objęte odbiorem częściowym.

Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.

Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

  - Odbiór techniczny końcowy

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,

- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie szczelności,

- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne,

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

- protokóły odbiorów technicznych częściowych,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację,

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

- instrukcję obsługi instalacji.

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw,

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

- sprawdzić protokóły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie,

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór końcowy kończy się protokólarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji płatne są wg ceny obmiaru,

która zawiera:

- wykonanie robót przygotowawczych,

- zakup i dostawę materiałów,

- czyszczenie i malowanie rur,

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody,

- ułożenie i łączenie rur,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montażu armatury płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- zakup i dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- montaż armatury, wodomierzy,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montażu hydrantów wewnętrznych płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- wykonanie robót przygotowawczych,

- zakup i dostawę materiałów,

- osadzenie wsporników w ścianie lub podłodze,

- montaż hydrantów wewnętrznych,

- montaż armatury,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.

Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować miejsce pracy.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-92/B-01706     Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-B-101706/Az1  Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1).

3. PN-83/B-10700/00/01/02/04  Instalacje wewnętrzne wodociągowo-kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

4. PN-80/H-74200      Rury stalowe ze szwem gwintowane.

5. PN-76/H-74392      Łączniki z żeliwa ciągliwego.

6. PN-85/M-75002      Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

7. PN-93/M-75020      Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość

nominalna ¼”), minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar. Ogólne wymagania

techniczne.

8. PN-78/M-75147      Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.

9. PN-75/M-75208      Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do

węża.

10. PN-EN 671-1         Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

11. PN-69/B-02859      Hydranty wewnętrzne 25.

12. PN-97/B-02865      Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa

przeciwpożarowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa – 1994 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 – wydawnictwo COBRTI INSTAL, lipiec 2003 r.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SUFITY  PODWIESZANE

1.WSTĘP

  - Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy montażu sufitu oraz wygłuszania ścian mogą być

wykonane z rur stalowych w postaci:

- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu,

- gwoździe wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu,

- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.3. Płyty sufitowe

Zgodnie z projektem założono wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych

gr.12,5 mm lub inny materiał równoważny.

Zamocowanie płyt należy wykonać zgodnie ze schematem montażowym z wykorzystaniem

profili metalowych.

3.SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt do wykonania sufitów i okładzin ścian

Do wykonania robót związanych z ułożeniem płyt sufitu i ścian może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu:

- wyciąg jednomasztowy,

- elektronarzędzia,

4.TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4

  - Transport materiałów

Materiał do wykonania sufitu można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5.WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5

  - Wykonanie robót montażowych sufitu

Roboty związane z montażem sufitów podwieszonych  należy wykonać w następujący sposób:

- zamocować kątowniki przyścienne oraz cieniowe listwy przyścienne w rozstawie co 30 cm,

- zamocować profile główne zabezpieczając dodatkowo nitem lub wkrętem przed możliwością wypięcia z zamocowania bezpośredniego,

- zamocować płyty gipsowo-kartonowe lub inny materiał równoważny bezpośrednio do zamocowanych profili metalowych,

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2.Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót, sprawdzeniu

poziomów oraz pionów zamocowanych płyt, sprawdzeniu skuteczności wygłuszenia.

7.OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z wygłuszeniem sufitu i  ścian jest:

- dla sufitu podwieszonego – m2 (metr kwadratowy),

- dla rusztowania ramowego – kol. (kolumna)

8.ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni sufitu z podziałem na pola i wymiarowanie płyt,

- zamocowanie profilów przyściennych i głównych,

- montaż płyt sufitowych wg podanych w projekcie wymiarów,

- montaż rusztowania ramowego w kolumnach,

- demontaż rusztowań po wykonanych pracach.

10.PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017                                      Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000                                      Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

3. PN-D-96002                                      Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

4. PN-H-74219                                      Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

przeznaczenia.

5. PN-H-74220                                      Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno

ogólnego przeznaczenia.

6. PN-H-93401                                      Stal walcowana. Kątowniki nierównoramienne.

7. BN-87/5028-12                                 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,

okrągłym i kwadratowym.

8. PN-B-79406:97, PN-B-79405:99       Płyty kartonowo-gipsowe

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

- WSTĘP

Nazwa zadania, oraz ogólne wymagania dotyczące robót zostały ujęte w OST „Wymagania ogólne”

- MATERIAŁY

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności,

- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

Zastosowanie innych wyrobów jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym dotyczącym instalacji elektrycznych w budynkach.

Pozostałe wymagania dotyczące stosowania materiałów zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- SPRZĘT

Wymagania odnośnie stosowania sprzętu zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- TRANSPORT  I  MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- WYKONYWANIE  ROBÓT

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostały w OST „Wymagania ogólne”.

- KONTROLA  JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w OST „Wymagania ogólne”.

Szczegółowe zasady prowadzenia badań przedstawione zostały w ST – Odbiory instalacji i niezbędne protokóły.

- OBMIAR  ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne zasady rozliczeń podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

### LINIA  ZASILAJĄCA  ZE  ZŁĄCZA  POMIAROWEGO  DO  RG

- WSTĘP

Nazwa zadania, oraz ogólne wymagania dotyczące robót zostały ujęte w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

Szczegółowe wymagania zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- SPRZĘT

Wymagania zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- TRANSPORT  I  MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- WYKONYWANIE  ROBÓT

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostały w OST – „Wymagania ogólne”.

Niezbędne wyposażenie budynku w urządzenia elektryczne to:

- złącze kablowe,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- rozdzielnica główna,

- rozdzielnice obwodowe,

- rozdzielnice węzła cieplnego.

Zasilanie i złącze kablowe z pomiarem zostanie wykonane przez Zakład Energetyczny.

Obiekt zasilany jest ze złącza kablowego, zlokalizowanego przy ścianie budynku.

Układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynku powinien zapewniać:

- odpowiednie parametry dostarczanej energii,

- przyjęte wymagania użytkowe,

- dogodny montaż,

- dogodną eksploatację instalacji elektrycznej i urządzeń rozdzielczych.

Zasilanie rozdzielnicy głównej budynku ze złącza kablowego należy wykonać kablem w przepuście rurowym w gruncie pod posadzką.

- KONTROLA  JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w OST wykonania robót w obiekcjie – „Wymagania ogólne”.

Szczegółowe zasady przeprowadzania badań przedstawiono w ST – Odbiory instalacji i niezbędne protokóły.

- OBMIAR  ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru robót podano w OST wykonania robót w obiekcie „Wymagania ogólne”.

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne zasady rozliczeń podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

INSTALALACJA  GNIAZD  WTYKOWYCH,  OŚWIETLENIA  I  OŚWIETLENIA  AWARYJNEGO

- WSTĘP

Nazwa zadania oraz ogólne wymagania dotyczące robót zostały ujęte w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

Szczegółowe wymagania zostały omówione w niniejszej specyfikacji.

Pozostałe wymagania dotyczące stosowania materiałów zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- SPRZĘT

Wymagania zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- TRANSPORT  I  MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- WYKONYWANIE  ROBÓT

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostały w STE – „Wymagania szczegółowe”.

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY żo 3x2,5 mm2 750 V. Przewody układać pod tynkiem.

Minimalna grubość pokrycia warstwą tynku wynosi 5 mm. Wszystkie gniazda muszą posiadać bolce ochronne.

Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 mm2 750 V pod tynkiem stosując osprzęt zwykły, wtynkowy a w szatniach i przy natryskach – bryzgoszczelny.

Oświetlenie fluorescencyjne przykręcać bezpośrednio pod sufitem.

Sprzęt oświetleniowy należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – zgodnie z dokumentacją techniczną.

W pomieszczeniach wilgotnych obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić ochronę o stopniu minimum IP 24 do IP 46.

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych.

Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach, w których krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż 2 godzinę.

Oświetlenie awaryjne powinno włączać się samoczynnie po zaniku oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne wymaga zastosowania całkowicie niezależnego od sieci elektroenergetycznej źródła zasilania w postaci baterii akumulatorów.

W projekcie technicznym dla celów oświetlenia awaryjnego przewidziano zastosowanie w oprawach oświetleniowych modułu z akumulatorem zasilającym oprawę w przypadku zaniku napięcia. Do opraw tych należy doprowadzić dodatkowy przewód. Oprawa z modułem wymaga ciągłego zasilania.

- KONTROLA  JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości przedstawiono w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawiono w STE – odbiory instalacji i niezbędne protokóły.

- OBMIAR  ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru robót podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne zasady rozliczeń podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

#### ODBIORY  INSTALACJI  I  NIEZBĘDNE  PROTOKÓŁY

Badania i pomiary odbiorcze instalacji lub urządzeń elektrycznych mają potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badań odbiorczych obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i sprawdzeń:

- sprawdzenie dokumentacji,

- oględziny instalacji (urządzenia),

- próby i pomiary parametrów,

- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia i/lub układu.

##### Procedury odbiorów poszczególnych robót

O D B I Ó R     M I Ę D Z Y O P E R A C Y J N Y

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracowników, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może również uczestniczyć przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z projektem technicznym i z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót.

Z każdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy.

O D B I Ó R     C Z Ę Ś C I O W Y

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy).

Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w obecności Inwestora. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy, w tym również wyniki oceny jakości.

Częściowy odbiór obiektu powinna przeprowadzić komisja powołana przez Inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy).

Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte usterki oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

O D B I Ó R      K O Ń C O W Y

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robót elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego.

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora.

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentów,

- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- oględziny instalacji,

- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- badania i próby pomontażowe,

- próby rozruchowe,

- sporządzenie protokółu odbioru.

##### Dobór właściwej metody pomiarów

Zastosowana metoda wykonywania pomiarów powinna być metodą najprostszą, zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów wynika ze znajomości obiektów mierzonych i rozpoznania dokumentacji technicznej obiektu. Sposób przeprowadzania badań okresowych musi zapewniać wiarygodność ich przeprowadzenia (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawców, protokóły). Zastosowanie  nieprawidłowej lub mało dokładnej metody i niewłaściwych przyrządów pomiarowych może być przyczyną zagrożenia, w następstwie dopuszczenia do użytkowania urządzeń, które nie spełniają warunków skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.

##### Zasady wykonywania pomiarów

[race pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi ona być przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych,

przy wykonywaniu wszystkich pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- pomiary powinny być wykonywane w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji,

- przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania przyrządów (kontrola, próba itp.),

- przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin badanego obiektu dla stweirdzenia jego kompletności, braku usterek i prawidłowości wykonania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości połączeń,

- przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badań.

#### PROTOKÓŁY  ODBIORÓW

Każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna być zakończona wystawieniem protokółu z przeprowadzonych badań i pomiarów.

Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać:

- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce pracy badanego urządzenia,

- rodzaj pomiarów,

- nazwisko osoby wykonującej pomiary,

- datę wykonania pomiarów,

- spis użytych przyrządów i ich numery,

- szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji,

- liczbowe wyniki pomiarów,

- uwagi,

- wnioski.

Wzory protokółów przedstawione zostały w załączniku.

###### ZAŁĄCZNIKI  -  PROTOKÓŁY  BADAŃ  I  ODBIORÓW  ELEKTRYCZNYCH

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół nr ........... z pomiarów stanu izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych z dnia ............................................ |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: Obiekt: |  |
| Warunki pomiaru: Data pomiaru: Rodzaj pomiaru: Przyrządy pomiarowe: Pogoda w dniu pomiaru: W dniach poprzednich: |  |

###### TABELA  WYNIKÓW

| Lp. | Symbol | Nazwa urządzenia lub obwodu | Ilość faz | Rezystencja w [M] |  |  |  |  |  |  | Rezystencje wymagane [M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PE/PEN | L2-PE/PEN | L3-PE/PEN | N-PE |  |

UWAGI:

ORZECZENIE: Izolacja badanych urządzeń i obwodów elektrycznych spełnia/nie spełnia

wymagania przepisów.

Sprawdzenie przeprowadził:           Protokół sprawdził:                   Protokół otrzymał:

(imię, nazwisko i nr świadectwa

kwalifikacyjnego)

| Nazwa firmy wykonującej pomiary | Protokół nr ............. ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej urządzeń przez samoczynne wyłączenie zasilania ..................................... w dniu................................................... |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: Obiekt: instalacja elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Układ sieciowy TN-S/TN-C Uo..............UL.............. t  0,2, 0,4, lub 5s Us ................... |  |

| Lp | Symbol | Nazwa badanego urządzenia | Typ zebezpieczeń | Ln [ A ] | La [ A ] | Zs pom [  ] | Zs dop [  ] | Ud [ V ] | Ocena skuteczności: tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

gdzie:

Us – napięcie znamionowe sieci                                      ln – prąd znamionowy urządz.zabezpiecz.

Uo – napięcie fazowe sieci                                               la – prą zapewniający samoczynne wył.

UL – napięcie dopuszczalne długotrwałe              Zs pom – impedancja pętli zwarcia – pomierzona

Ud – obliczane napięcie dotykowe w przypad-      Zs dop – impedancja pętli zwarcia – dopuszczalna

ku gdy samoczynne wyłączenia

zasilania jest nieskuteczne

Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Uwagi: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Orzeczenie ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:               Protokół sprawdził:                           Protokół otrzymał:

1. .................................                ..................................                       .....................................

2. .................................

| Nazwa firmy wykonującej pomiary | Protokół nr ............................ sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi z dnia .................................. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca (nazwa i adres): ......................................................................................................................... Obiekt: ................................................................................................................................................................. |  |
| Rodzaj zasilania: prąd przemienny Układ sieci zasilającej: TN-C TN-S TN-C-S TT IT Napięcie sieci zasil: 400/230 V Napięcie pomierzone: Up = ..........................[ V ] |  |
| Dane techniczne i wyniki pomiarów rozdzielnicy: typ:.................................................. nr fabryczny...........................producent:......................................................................... rodzaj zabezp.: .................................. ln..................... [ A ] la: ..........................[ A ] Zs dop: ............................ [  ] Zs pom ................................[  ] |  |
| Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego Typ:............. rodzaj: zwykły/selektywny, producent (kraj) .......................... zasilane obwody............................................ Ln......................[ A ] ln……………………[ mA] wymagany czas wyłączenia ………………… [ms] k:……………………….. llnpom……….[mA] czas pomierzony ………….[ms] sprawdzenie działania .................................................................... przyciskiem „TEST” wynik pozytywny/negatywny Ogólny wynik badania: pozytywny/negatywny |  |
| Wymagania dotyczące badanych urządzeń: Us dop ....................................[ V ] RE dop..................................... [  ] |  |

Tabela wyników badań urządzeń

| Lp. | Symbol | Nazwa badanego urządzenia | Napięcie dotykowe Us [V] | Rezystencja Uziemienia RE [  ] | Zapewnia skuteczność tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

gdzie:

Up – napięcie sieci pomierzone                         ln – prąd znamionowy urz.zabezpieczającego

Us – napięcie dotyku pomierzone                      la – prąd zapewniający samoczynne wyłączania

Us dop – napięcie dotyku dopuszczalne            ln – znamionowy różnicowy prąd zadziałania

Zs pom – impedancja pętli zwar.-pomierz.         ln pom – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Zs dop – impedancja pętli zwar.-dopuszcz.       k – krotność ln zapewniająca samoczynne

RE – pomierzona rezystencja uziemienia                wyłączenie w wymaganym czasie

RE dop – dopuszczalna rezystencja uziemienia

Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Uwagi:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Orzeczenie: ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:                            Protokół sprawdził:                     Protokół otrzymał:

1. ..................................                           .....................................               ....................................

2. ..................................

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół nr .......................... z pomiarów rezystancji uziemienia uziomów roboczych z dnia ................................................... |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: Obiekt: |  |
| Warunki pomiaru: Data pomiaru: Metoda pomiaru: Przyrządy pomiarowe: Pogoda w dniu pomiaru: W dniach poprzednich: |  |
| Uziemienie: Rodzaj gruntu: Stan wilgotności gruntu: Rodzaj uziomów: |  |

Wyniki pomiarów rezystancji uziemienia

| Lp. | Symbol uziomu | Rezystancja uziemienia w [  ] |  | Ciągłość połączeń przewodów uziemiających tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zmierzona | dopuszczalna |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Wyniki badania rezystancji uziomów:  pozytywne / negatywne

Uwagi pokontrolne:

Wnioski: badane uziomy spełniają / nie spełniają wymagań przepisów i nadają się / nie nadają się do eksploatacji.

Sprawdzenie przeprowadził:                 Protokół sprawdził:                 Protokół otrzymał:

(imię i nazwisko i nr świadectwa kwalifikacyjnego)

| Nazwa firmy wykonującej pomiary | Protokół nr .................................... z badań niepełnych urządzeń piorunochronowych z dnia ........................................................................ |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: Obiekt: |  |
| Warunki pomiaru: Data pomiaru: Metoda pomiaru: Przyrządy pomiarowe: Pogoda w dniu pomiaru: W dniach poprzednich: |  |
| Uziemienie: Rodzaj gruntu: Stan wilgotności gruntu: Rodzaj uziomów: |  |

Wyniki pomiarów rezystancji uziemienia

| Lp. | Symbol uziomu | Rezystancja uziemienia w [  ] |  | Ciągłość połączeń przewodów uziemiających |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zmierzona | dopuszczalna |  |
| 1. |  |  |  | ciągłość zachowana |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Wyniki badania przewodów odprowadzających i uziemień:   pozytywne / negatywne

Uwagi pokontrolne:

Wnioski: instalacja piorunochronowa nadaje się / nie nadaje się   do eksploatacji.

Sprawdzenie przeprowadził:                    Protokół sprawdził:                  Protokół otrzymał:

(imię i nazwisko

i nr świadectwa kwalifikacyjnego)

###### PROTOKÓŁ

ODBIORU  KOŃCOWEGO  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ

w budynku (obiekcie budowlanym)

- Obiekt odbierany (nazwa, adres) ................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Skład komisji odbioru:

| Przedstawiciel | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Inwestora |  |  |
| Wykonawcy |  |  |
| Użytkownika |  |  |
| Rzeczoznawca |  |  |
| Inne osoby |  |  |

3.   Sprawozdanie odbiorcze wykonano w okresie od .............................. do ..................................

- Ocena sprawdzeń odbiorczych:

| Czynność sprawdzająca | Dodatni / ujemny |
| --- | --- |
| Oględziny |  |
| Próby |  |
| Wynik ogólny |  |

Uwaga: Wyniki sprawdzeń odbiorczych według załączonych protokółów

- Dokumentacja powykonawcza jest: kompletna / niekompletna

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej materiałów, aparatów, urządzeń, na które wydano dopuszczenie do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, certyfikaty)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wpisy w dzienniku budowy zostały zrealizowane przez wykonawcę

  - usunięto usterki

.........................................................................................................................................

  - usterek nie usunięto

.........................................................................................................................................

- Oświadczenie komisji odbioru:

Na podstawie przeprowadzonych sprawdzeń – oględzin, prób oraz ustaleń stwierdzamy, że instalacja w budynku (obiekcie budowlanym)

Nazwa, adres ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................została wykonana zgodnie z umową, projektem, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz polskimi normami.

A/ Komisja przyjmuje obiekt do eksploatacji

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B/ Komisja nie przyjmuje obiektu do eksploatacji ze względu na:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Niniejszym podpisem stwierdzam zgodność ustaleń podanych w protokóle:

Podpisy członków Komisji

1. ..............................................................          ............................................................

2. ..............................................................          ............................................................

3. ..............................................................          ............................................................

4. ..............................................................          ............................................................

5. ..............................................................          ............................................................

- Uwagi:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejscowość ...............................................................data................................................................

###### PROTOKÓŁ

BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- Obiekt badany (nazwa, adres)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.    Członkowie komisji (imię, nazwisko, stanowisko)

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

3.    Badania odbiorcze wykonano w okresie od...............................do........................................

4.    Ocena badań odbiorczych:

  - ..   Oględziny według tablicy 1 – ogólny wynik: dodatni / ujemny

  - ..   Badania według tablicy 2 – ogólny wynik: dodatni / ujemny

  - ..   Badania odbiorcze – ogólny wynik: dodatni / ujemny

- Decyzja. Ponieważ ogólny wynik badań odbiorczych jest:

dodatni / ujemny,  obiekt można / nie można przekazać do eksploatacji

- Uwagi

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Podpisy członków komisji

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

Miejscowość ............................................................data .................................................................

Obiekt:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Badania przeprowadzono w okresie od...............................................do..................................................

Tablica 1. Badania odbiorcze. Oględziny

| Lp. | Czynności | Wymagania według | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-47:2001 PN-IEC 60364-6-61:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.2 | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi | PN-IEC 60364-4-42:1999 PN-IEC 60364-4-482:1999 | Dodatnia Ujemna |
| 1.3. | Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów do obciążalności prądowej | PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-IEC 60364-4-43:1999 PN-IEC 60364-4-473:1999 | Dodatnia Ujemna |
| 1.4 | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed obniżeniem napięcia | PN-IEC 60364-4-45:1999 | Dodatnia Ujemna |
| 1.5 | Sprawdzenie prawidłowości doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych | PN-IEC 60364-4-43:1999 PN-IEC 60364-4-473:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-53:2000 PN-IEC 60364-5-537:1999 | Dodatnia Ujemna |
| 1.6 | Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających | PN-IEC 60364-4-46:1999 PN-IEC 60364-5-537:1999 PN-EN 61293:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.7 | Sprawdzenie prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych | PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-443:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.8 | Sprawdzenie prawidłowości oznaczania przewodów neutralnych i ochronnych | PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-EN 60445:2002 PN-EN 60446:2004 | Dodatnia Ujemna |
| 1.9 | Sprawdzenie prawidłowego i wymaganego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji | PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60038:1999 PN-EN 60617-7:2002 (U) PN-EN 60617-11:2002 (U) PN-EN 60617-6:2002 (U) PN-88/E-08501 PN-92/N-0126/01 PN-92/N-01256/02 PN-92/N-01256/03 | Dodatnia Ujemna |
| 1.10 | Sprawdzenie prawidłowego i kompletnego oznaczenia obwodów bezpieczników, łączników, zacisków itp. | PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-EN 60617-7:2002 (U) PN-EN 60617-1 l:2002 (U) PN-EN 60617-6:2002 (U) | Dodatnia Ujemna |
| 1.11 | Sprawdzenie poprawności połączeń przewodów | PN-EN 60998-1:2001 PN-EN 60998-2-1:2001 PN-EN 60998-2-2:1999 PN-EN 60999-1:2002 PN-EN 61210:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.12 | Sprawdzenie dostępu do urządzeń, umożliwiającego ich wygodną obsługę i konserwację | PN-IEC 60364-6-51:2000 PN-IEC 60364-3:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.13 | Pomiar ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.2 | Dodatnia Ujemna |
| 1.14 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej | PN-EC 60364-6-61:2000 p.612.3 | Dodatnia Ujemna |
| 1.15 | Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie przewodów | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.4 PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.5 | Dodatnia Ujemna |
| Lp. | Czynności | Wymagania według | Ocena |
| 1.16 | Pomiar rezystancji uziomu | PN-IEC 60364-6-61:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.17 | Pomiar rezystancji izolacji ścian i podłóg | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.5 PN-IEC 60364-4-41:2000 p.413.3 | Dodatnia Ujemna |
| 1.18 | Sprawdzenie skuteczności ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania oraz sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.6 | Dodatnia Ujemna |
| 1.19 | Sprawdzenie biegunowości | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.7 | Dodatnia Ujemna |
| 1.20 | Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej | PN-EN-04700:1998zl:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.21 | Przeprowadzenie prób działania urządzeń | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.9 | Dodatnia Ujemna |
| 1.22 | Sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi | PN-IEC 60364-4-42:1999 | Wynik jak w tablicy 1,p.1.2 |
| 1.23 | Sprawdzenie ochrony przed obniżeniem napięcia | PN-IEC 60364-4-45:1999 | Dodatnia Ujemna |

Ogólny wynik oględzin: dodatni / ujemny

Podpisy członków komisji:

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

Miejscowość ..................................................data ...................................................................................

###### PROTOKÓŁ  BADAŃ  URZĄDZENIA  PIORUNOCHRONNEGO

- Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres lub ewentualnie nazwa):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Członkowie komisji (nazwisko, imię, adres):

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

3.    Wykonano następujące badania:

3.1   Oględziny części nadziemnej

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3.2     Sprawdzenie wymiarów

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

  - Wymagana wartość rezystancji uziemienia uziomu: ..........................

  - Pomiar rezystancji uziemienia uziomów: ........................................... 

  - Sprawdzenie stanu uziomów:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Kontrola połączeń galwanicznych:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4.   Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono:

  - Uznać urządzenie piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami:

................................................................................................................................................

  - Uznać urządzenie piorunochronne za niezgodne z obowiązującymi przepisami z następujących powodów:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - Zaleca się wykonać następujące prace naprawcze:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data .........................................                           Podpisy członków komisji

1) ...........................................................

2) ...........................................................

3) ...........................................................

Miejscowość ..............................................................................................................

METRYKA  URZĄDZENIA  PIORUNOCHRONNEGO

Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ewentualnie nazwa):

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data wykonania obiektu

...................................................................................................................................................................

Data wykonania urządzenia piorunochronnego:

...................................................................................................................................................................

Nazwa i adres wykonawcy:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa i adres jednostki, która sporządziła projekt:

...................................................................................................................................................................

    - Instalacja ochronna zewnętrzna

- Opis obiektu budowlanego:

  - rodzaj obiektu

..................................................................................................................

  - pokrycie dachu

..................................................................................................................

  - konstrukcja dachu

..................................................................................................................

  - ściany

..................................................................................................................

- Opis urządzenia piorunochronnego:

  - zwody

..................................................................................................................

  - przewody odprowadzające

..................................................................................................................

  - zaciski probiercze

..................................................................................................................

  - przewody uziemiające

..................................................................................................................

  - uziomy

..................................................................................................................

    - Instalacja ochronna wewnętrzna:

- liczba stopni ochrony

......................................................................................................................

- zastosowane aparaty ochronne

......................................................................................................................

Schemat urządzenia piorunochronnego:

Opis i schemat wykonał: ....................................................................................................................

Miejscowość ..............................................data ................................................................................

- PRZEPISY  ZWIĄZANE:

Normy:

1. PN-IEC 60364-1:2000               Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-4-41:2000         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-42:1999          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami

oddziaływania cieplnego.

4. PN-IEC 60364-4-43:1999          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem

przetężeniowym.

5. PN-IEC 60364-4-45:1999          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem

napięcia.

6. PN-IEC 60364-4-46:1999          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

7. PN-IEC 60364-4-47:2001          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-4-442:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napięcia.

9. PN-IEC 60364-4-443:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

10. PN-IEC 60364-4-444:2001      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w

instalacjach obiektów budowlanych.

11. PN-IEC 60364-4-473:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony

zapewniających bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem

przetężeniowym.

12. PN-IEC 60364-4-482:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewniania bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona

przeciwpożarowa.

13. PN-IEC 60364-5-51:2000        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

14. PN-IEC 60364-5-52:2002        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

15. PN-IEC 60364-5-53:2000        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza.

16. PN-IEC 60364-5-54:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody

ochronne.

17. PN-IEC 60364-5-56:1999         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

18. PN-IEC 60364-5-523:2001       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa

długotrwała przewodów.

19. PN-IEC 60364-5-534:2003       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony

przed przepięciami.

20. PN-IEC 60364-5-537:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

21. PN-IEC 60364-5-548:2001        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i

połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

22. PN-IEC 60364-5-559:2003        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie.

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

23. PN-IEC 60364-6-61:2000          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

24. PN-IEC 60364-7-701:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia

wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

25. PN-IEC 60364-7-707:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania

dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

26. PN-IEC 60364-7-714:2003        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje

oświetlenia zewnętrznego.

27. SO/IEC1 1801:2002 wyd.II        Druga edycja (spotkanie ISO/IEC JTCI SC25 WG3 Customer

Premises Cabling w Kyoto, Japonia, dokument zatwierdzony 1

marca 2002 r).

28. PN-EN 50173-1:2004                 Technika informatyczna. Systemy okablowania

strukturalnego. Część I: Wymagania ogólne i strefy biurowe.

29. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne”.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

STOLARKA  OTWOROWA  Z  PCV  I  ALUMINIUM

1.   WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i obsadzeniem stolarki otworowej.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem i obsadzeniem stolarki otworowej.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Materiały:

Zastosowanymi materiałami przy montażu drzwi są drzwi wykonane z profili PCV zgodnych z

dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2  Sprzęt

Do wykonania robót związanych z wykonanie i osadzeniem stolarki otworowej z profili PCV może być wykorzystany ręczny sprzęt lub inny zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym

wynikającym z technologii prowadzenia robót.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Transport materiałów

Materiał użyty do wykonania i montażu stolarki otworowej z PCV można przewozić dowolnym

środkiem transportu.

5.   WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszelkie warunki, w jakich roboty będą wykonane.

5.3.Wymagania przy montażu stolarki z profili PCV

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki otworowej z profili PCV należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania,

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania,

- zamontowanie dodatkowych elementów wymaganych przez Inwestora (np.zamek przeciwpaniczny, samozamykacze itp.),

- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeży z konstrukcją budynku.

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wówczas, kiedy można obciążyć części

nośne budynku.

Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich

wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności

większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.

Elementy z PCV powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.

5.4.Opis ogólny

Do mocowania stolarki otworowej z profili PCV nie wolno używać materiałów, które mogłyby

uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie stolarki za pomocą:

- kołków wstrzeliwanych,

- kołków rozporowych,

- kotew stalowych.

odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór.

Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem

wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku.

Ze względu na korodujące działanie zapraw, zaleca się montaż stolarki po związaniu tynków

na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również

zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym.

Przed przystąpieniem do osadzania elementów stolarki należy wyznaczyć w ościeżu

płaszczyznę zamocowania elementu. Przy osadzaniu stolarki wykonać próg w postaci listwy z

ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer.50 mm  2 mm. Ościeżnice stolarki należy

zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami

zawiasów i łożysk. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w

kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeży należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty

mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Obsadzona w

ościeżach stolarka powinny być uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie,

przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym

materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniami producenta stolarki.

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.  Kontrola jakości robót

Kontrola jakości stolarki z profili PCV, obejmuje sprawdzenie następujących cech:

- stolarka z profili PCV z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym tzw.EPDM),

- przekrój profilu dwukomorowego,

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108,

- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL,

- szklenie szybą zespoloną podwójną, szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym.

Ponadto jakość stolarki przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na

sprawdzeniu:

- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiarów,

- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),

- stanów powłok wykończeniowych profili.

7.     OBMIAR  ROBÓT

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.   Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót stolarki otworowej jest:

- osadzenie stolarki z profili PCV – m2 (metr kwadratowy),

8.   ODBIÓR  ROBÓT

Przy odbiorze osadzenia drzwi i okien powinny zostać sprawdzone:

    - zgodności wbudowanego elementu z projektem,

    - wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania,

    - stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (dopuszczalna różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm),

    - prawidłowości osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,

    - stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i okien (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia),

    - dokładność uszczelnienia ościeżnic drzwi i ścianek z ościeżami otworów budowlanych,

    - prawidłowość działania części ruchomych okuć.

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów,

- transport na miejsce składowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

-     montaż oszklonej lub pełnej stolarki otworowej,

- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką,

- uszczelnienie ościeżnic,

- uporządkowanie miejsca montażu.

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-91/B-02020                     Ochrona cieplna budynków.

2. PN-82/B-02403                     Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

3. BN-75/6821-02                      Szkło budowlane. Szyby zespolone.

4. BN-84/6824-01                      Szkło budowlane.

Niemieckie normy:

5. DIN 4108                                Współczynniki przenikania ciepła.

6. DIN 17651                              Tolerancje wymiarowe.

7. DIN 1748-F22                         Właściwości mechaniczne.

Wyroby z profli PCV powinny posiadać świadectwa ITB oraz ocenę PZH.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

TYNKI   WEWNĘTRZNE

- WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

Wykonaniem robót tynkarskich wewnątrz pomieszczeń.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Materiały:

- gotowa zaprawa „Gold band”,

- woda,

- listwy tynkarskie z profili aluminiowych,

- gips szpachlowy,

- gips budowlany zwykły,

- płyty gipsowo-kartonowe.

3.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt

Do wykonania robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu:

- elektronarzędzia,

- narzędzia ręczne,

- wyciąg,

- mieszarka do zapraw.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Transport materiałów

Materiał użyty do robót tynkarskich wewnętrznych można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5.   WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót

Roboty przy tynkach wewnętrznych obejmują wykonanie wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Roboty można wykonać w następujący sposób:

- w ścianach przewidzianych do uzupełnienia tynków nie należy wypełniać spoin zaprawą na głębokość 5-10 mm; bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową,

- suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać bezpośrednio na podłożu lub na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew tynkarskich umocowanych do podłoża,

- złącza płyt gipsowo-kartonowych należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową,

- na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych lub betonowych należy nałożyć za pomocą packi rozrobioną zaprawę „Gold band”,

- nałożoną warstwę należy wygładzić i przygotować do układania płytek ściennych.

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.  Kontrola jakości robót

Przedmiotem kontroli jakości robót tynkarskich wewnętrznych będzie zgodność

wykonanych robót i użytego materiału zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją

techniczną i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

7.     OBMIAR  ROBÓT

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.   Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową tynków wewnętrznych jest:

- osadzenie listew tynkarskich – mb (metr bieżący),

- uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach – m2  (metr kwadratowy),

- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych na ściany – m2 (metr kwadratowy),

- szpachlowanie sufitów i ścian – m2 (metr kwadratowy),

- ochrona narożników ościeży i naroży – mb (metr bieżący).

8.   ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/m.

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- osadzenie listew ochronnych i tynkarskich,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- obsadzenie drobnych elementów,

- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i zaszpachlowaniem,

- wykonanie tynku z gotowej zaprawy,

- szpachlowanie powierzchni tynków wewnętrznych sufitów i ścian,

- uporządkowanie miejsca pracy.

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-85/B-04500                              Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzy-

małościowych.

2. PN-70/B-10100                              Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania

przy odbiorze.

3. PN-B-79406:97                              Płyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:99

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ

1.WSTĘP

  - Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami ułożenia nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  robotami ułożenia nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonywaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt.1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

    - Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami ujętymi w „Wymaganiach ogólnych”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia

nie powinny przekraczać 2 mm dla kostki o grubości  80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 lub 80 mm.

Kostki o takiej grubości produkowane są w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości                       3 mm,

- na szerokości                    3 mm,

- na grubości                        5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i

Brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej - średnia z sześciu kostek - najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2 | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2],%, nie więcej niż | 5 |
| 3 | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 - pęknięcia próbki - strata masy, % nie więcej niż - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych,% nie więcej niż | Brak 5 20 |
| 4 | Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111,mm, nie więcej niż | 4 |

  - Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

    - Cement – do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.

    - Kruszywo do betonu – należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

    - Woda – woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32350,

    - Dodatki – do produkcji kostek betonowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być składniki nieorganiczne.

3.SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt

Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się sposobem ręcznym. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.

Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4.TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowiska, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie

dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania

nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zmieść

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być

zaraz oddany do użytkowania.

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek

brukowych posiada aprobatę techniczną.

  - Badania w czasie robót

6.3.1.Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

- głębokość koryta:

* o szerokości do 3 m:                1 cm,

* o szerokości powyżej 3 m:        2 cm,

- szerokości koryta:    5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową.

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.   Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni chodnika przeprowadzać należy łatą co najmniej na

każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż

raz na 50 m nawierzchni.

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą

przekraczać  3 cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie

rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.

7.OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z ułożeniem nawierzchni z betonowej kostki

brukowej jest:

- ułożenie betonowej kostki brukowej – m2 (metr kwadratowy),

8.ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podsypki lub podłoża betonowego,

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04111        Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250        Beton zwykły.

3. PN-B-06712        Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

4. PN-B-19701        Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

5. PN-B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

6. BN-68/8931-01    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

POKRYCIA  I   OBRÓBKI  BLACHARSKIE

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia i obróbek blacharskich dla realizacji

budynku.

1.2.     Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne  stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie pokrycia i obróbek z blachy powlekanej.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.  Wymogi formalne

Wykonanie pokrycia i obróbek z blachy miedzianej winno być zlecone przedsiębiorstwu

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą

jakość ich wykonania. Roboty związane z wykonaniem pokrycia i obróbek z blachy

powlekanej winno być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.

Przy wykonywaniu prac montażowych z elementów blach powlekanych należy przestrzegać

przepisów BHP i przeciw pożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach

montażowych i dekarskich.

1.5.2.  Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.

2. MATERIAŁY

2.1.     Obróbki blacharskie – z blachy powlekanej

Obróbki blacharskie, zostaną wykonane z powlekanej gr. 0,6 mm. Charakteryzuje się

wysoką odpornością na korozję.

3.          SPRZĘT

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do

wykonania obróbek z blach i zaakceptowanego przez Inspektora.

4.         TRANSPORT

4.1.      Transport

Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, kondensacja pary wodnej. W

czasie transportu należy unikać rzucania arkuszy, jak również przeciągania ich po nierównym

podłożu. Powstałe w czasie transportu uszkodzenia mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu

pokrycia, pod wpływem działania temperatury i opadów.

4.2.      Magazynowanie

Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni, wentylowanych

pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi musza być odizolowane od

gruntu, np. przez ułożenie na paletach. Blachy należy chronić przed kontaktem z zaprawami

murarskimi i innymi materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną.

# 5.        WYKONANIE ROBÓT

5.1.      Wymagania przy wykonywaniu robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.

5.2.      Opis ogólny

Podkład pod pokrycie z blachy powlekanej powinien stanowić równą i gładką

powierzchnię. Długość do wykonania podkładu, należy dostosować do rozstawu elementów,

do których będą mocowane wkrętami samogwintującymi. Minimalna średnica wkrętów wynosi

6 mm, w każdym punkcie mocowania należy zastosować dwa wkręty. Łebki wkrętów powinny

być całkowicie zagłębione w podkładzie. Długość wkrętów musi być tak dobrana aby po przy-

kręceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawał wolny koniec wkrętu dł.min.5 mm.

Możliwe jest układnie blachy powlekanej :na listwę” lub „na rąbek stojący”.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1.      Blacha powlekana

Blacha powlekana dostępna jest w postaci:

- arkusza o szerokości 500-1000 mm i długości 2000-3000 mm.

Zastosowana blacha powinna cechować się:

- grubością 0,6 mm,

- ciężarem 6,48 kg/m2

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych:

- dla arkuszy:

  - na szerokość + 2,5 mm, - 0,5

  - na długość + 10 mm, - 0 mm

  - na grubość ± 0,025 mm

- dla kręgów:

  - na szerokość + 1,5 mm, - 0,5

  - na długość + 300 mm, - 0 mm

  - na głębokość ± 0,025 mm

7. OBMIAR ROBÓT

Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem pokrycia i obróbek z blachy powlekanej

oblicza się  wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych.

Jednostką obmiarową dla pokrycia i obróbek blachy jest 1 m2.

8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT

8.1.    Odbiór podkładu

Odbiór podkładu należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót pokrywczych, należy

sprawdzić:

- równość podkładu

- prawidłowość ukształtowania spadku.

Wyniki odbioru podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.

8.2.     Odbiór pokrycia

Po wykonaniu pokrycia dachu i obróbek należy dokonać prac, pod kątem:

- wyglądu zewnętrznego pokrycia,

- odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ± 5 mm),

- mocowania arkuszy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykonane roboty związane z wykonaniem pokrycia dachu i obróbek z blachy powlekanej są

płatne na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:

- zakup materiałów,

- transport na plac budowy,

- transport na miejsce wybudowania,

- przygotowanie arkuszy,

- obróbki blachą,

- uprzątnięcie resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:

- PN-B-10245		Roboty blacharskie budowlane z blachy.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-02361		Pochylenie połaci dachowych.

- Certyfikaty, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne producenta.

Dz. U. nr 75/2002	Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

POKRYCIE  DACHÓW  PAPĄ  TERMOZGRZEWALNĄ

1.   WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów papą termozgrzewalną.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem pokrycia dachów papą termozgrzewalną.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Materiały:

- płyty styropianowe FS 15 gr.20 cm laminowane papą,

- lepik asfaltowy stosowany na zimno,

- abizol D,

- papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia,

- gaz propanowo-butanowy płynny,

- kominek wentylacyjny,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

3.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2  Sprzęt do wykonania pokryć dachowych papą termozgrzewalną

Do wykonania robót związanych z pokryciem dachów papą termozgrzewalną może być

wykorzystany ręczny sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez

Inżyniera/Kierownika projektu:

- wyciąg towarowo-osobowy,

- palnik jednodyszowy z wężem,

- mały palnik do obróbek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem,

- butla z gazem propan-butan,

- szpachelka,

- nóż do cięcia papy,

- wałek dociskowy z silikonową rolką,

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Transport materiałów

Materiał użyty do pokrycia powierzchni dachu papą termozgrzewalną można przewozić

dowolnym środkiem transportu.

5.   WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną

Roboty przy wykonaniu pokryć dachów papą termozgrzewalną obejmują wykonanie wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Roboty montażowe wykonać w następujący sposób:

- przygotowanie podłoża do krycia,

- rozwinięcie rolki papy termozgrzewalnej,

- przycięcie papy na wymiar i ponowne zrolowanie papy,

- przyklejenie papy do podłoża po uprzednim podgrzaniu papy i podłoża,

- montaż i obróbka kominków wentylacyjnych,

- sprawdzenie poprawności wykonanych zgrzewów,

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.  Kontrola jakości robót montażowych

Przedmiotem kontroli jakości robót pokrywczych dachu papą termozgrzewalną

będzie zgodność wykonanych robót i użytego materiału zgodnie z dokumentacja

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

7.     OBMIAR  ROBÓT

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.   Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót pokrycia dachów papą termozgrzewalną jest:

- mocowanie płyt styropianowych laminowanych papą – m2 (metr kwadratowy),

- przygotowanie podłoża do renowacji dachów – m2 (metr kwadratowy),

- krycie dachów papą termozgrzewalną – m2 (metr kwadratowy),

- obróbki kominów papą termozgrzewalną – m2 (metr kwadratowy).

8.   ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- oczyszczenie podłoża dachów,

- usunięcie fałd istniejącego pokrycia,

dostarczenie materiału na stanowisko pracy,

- rozwinięcie rolki z papy termozgrzewalnej,

- przycięcie na wymiar i ponowne zrolowanie papy,

- przyklejenie papy termozgrzewalnej na powierzchnię dachu po uprzednim podgrzaniu podłoża i papy palnikiem,

- montaż i obróbka kominków wentylacyjnych na dachu,

- uporządkowanie stanowiska prac.,

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I – Roboty

ogólnobudowlane.

2. PN-69/B-10260                     Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-73/B-02361                     Różne rodzaje pokryć dachowych.

4. PN-80/B-10240                     Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. Deklaracja zgodności papy termozgrzewalnej PYE PV 200 S5 nr 11/P/2004 z 21.12.2004 r

6. Aprobata techniczna COBR PIB nr AT/2001-11-0575 zmiana 12.2004 r dot.papy

termozgrzewalnej.