Część III. Opis Przedmiotu Zamówienia

Część opisowa do projektu budowy gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w m. Szczaniec.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki

odpadów w m. Szczaniec, powiat świebodziński, województwo lubuskie. Planowana

inwestycja w całości przebiega w granicach m. Szczaniec.

Teren inwestycji objęty niniejszym opracowaniem stanowią działki:

123; 353 – obręb Szczaniec, gmina Szczaniec.

Teren objęty inwestycją nie jest położony w strefie oddziaływania ochrony

konserwatorskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

_ Umowa nr MP-14/20104 z dn. 24.10.2014 r z gmina Szczaniec na opracowanie

dokumentacji projektowej budowy gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

w m. Szczaniec

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

_ „Mapa do celów projektowych w skali 1:500” wykonana przez „GEO-KART Usługi

Geodezyjne” Jan Chłopowiec ze Świebodzina,

_ Decyzja nr 2/2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego – znak IR.6733.2.4.2014

z dn. 01.12.2014r. wydana przez Wójta Gminy Szczaniec,

_ Pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane przez zespół projektowy Biuro

Projektów Dróg i Mostów „PRODiM”,

_ „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 [1],

_ „Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i półsztywnych” – IBDiM,

Warszawa 1997 r.,

_ Uzgodnienia branżowe.

4. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

w m. Szczaniec” obejmuje:

_ budowę placu składowego z miejscami pod kontenery,

_ budowę jezdni manewrowej o szerokości 4,0 m,

_ budowę zjazdu,

_ budowę odcinka kanalizacji deszczowej,

5. DANE TECHNICZNE

Przyjęto następujące parametry techniczne projektowanej inwestycji:

_ plac składowy:

- nawierzchnia placu: bet. kostka brukowa,

- nawierzchnia miejsc pod kontenery: bet. kostka brukowa,

- szerokość placu: 25,0 m

- długość placu: 30,0 m

- szerokość miejsc pod kontenery: 5,0 m

_ jezdnia manewrowa:

- szerokość jezdni: 4,0 m

- nawierzchnia: bet. kostka brukowa,

- szerokość zjazdu: 4,0 m

- wyokrąglenia łuków: 5,0 m

6. STAN ISTNIEJĄCY

Teren działki nr 123 – obręb Szczaniec, gmina Szczaniec, na której zlokalizowana

będzie planowana inwestycja położony jest w północnej części miejscowości Szczaniec na terenie zabudowanym.

W sąsiedztwie działki przeznaczonej pod inwestycję występuje zabudowa

mieszkaniowa oraz teren cmentarza komunalnego.

Teren działki nr 123 stanowi nieutwardzony plac o nawierzchni gruntowej. Teren

działki nr 353 stanowi drogi gminna o szer. ok. 4,0 m i nawierzchni bitumicznej.

W zakresie opracowania występuje napowietrzna linia energetyczna. Nie wyklucza

się istnienia innych nienaniesionych linii urządzeń obcych.

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. Branża drogowa

Zaprojektowano plac składowy o szerokości 25,0m i długości 30,0m

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kolor szary). Plac składowy posiadać będzie spadki skierowane do pasa wydzielonego pod kontnery – przy maksymalnym dowiązaniu do istniejącego terenu o wartościach 1,5% spadek poprzeczny i 1,5% spadek podłużny.

Planuje się utworzenie wydzielonych miejsc pod kontenery na odpady –

wydzielone pasy placu składowego o szerokości 5,0 m i długości kolejno: 20,0m i 25,0m.

Miejsca pod kontenery posiadać będą nawierzchnię z betonowej kostki brukowej

gr. 8 cm (kolor czerwony). i spadek poprzeczny 2% w kierunku projektowanego placu

składowego.

Ponadto projektuje się jezdnię manewrową o szer. 4,0m ze zjazdem o szer. 4,0 m z

wyokrągleniem łukami R=6,0m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kolor szary). Nawierzchnia jezdni manewrowej posiadać będzie jednostronny spadek

poprzeczny o wartości 2% w kierunku istniejącego terenu nieutwardzonego.

Krawędzie placu składowego, wjazdu na plac składowy oraz miejsc pod kontenery

ograniczono krawężnikiem betonowym z zaokrągloną krawędzią najazdową 22x15 cm wyniesionym na max. 4 cm lub betonowym krawężnikiem 30x15 cm wyniesionym na 12,0 cm (wg planu zagospodarowania terenu).

7.2. Branża sanitarna

Odwodnienie placu punktu selektywnej zbiórki odpadów projektuje się za pomocą

wpustu ściekowego. Wpust żeliwny jezdniowy bez kołnierza od strony krawężnika D400 z osadnikiem. Ze względu na brak odbiornika ścieków przewiduje się

ich odprowadzenie do gruntu za pomocą zbiornika retencyjno – rozsączającego.

Przed ich wprowadzeniem do zbiornika ścieki będą oczyszczone z zawiesiny

i produktów ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym ESK-H 6/600 o przepływie Q = 6 l/sek i średnicy Ø1200. Zbiornik retencyjno – rozsączający o pojemności V=6,4m3 składa się z 32 skrzynek ,,AZURA” ułożone w 2-ch poziomach na szerokości1,0m, długości 8,0 m i wysokości 0,8m. Cały zbiornik zabezpieczony będzie geowłókniną ,,Geochron” o grubości 1,5mm. Przewody kanalizacyjne z rur PVC Ø160S.

7.3 Roboty rozbiórkowe

Inwestycja nie wymaga przeprowadzania prac rozbiórkowych.

8. URZĄDZENIA OBCE

W obrębie projektowanego przedsięwzięcia występują następujące sieci urządzeń

obcych:

- linia energetyczna napowietrzna,

których przebieg nie wymaga przebudowy.

Natomiast projektuje się nowy odcinek następujących sieci:

- odcinek kanalizacji deszczowej,

Na wszystkie projektowane urządzenia obce opracowane zostały projekty

branżowe, wg których należy prowadzić wszelkie prace z nimi związane.

Wykonawca robót ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi uwagami

zawartymi w opinii ZUD i prowadzić roboty stosując się do tych uwag. Zwraca się uwagę na wykonywanie robót ziemnych, które powinny być prowadzone

ze szczególną ostrożnością, tak aby nie spowodować jakichkolwiek uszkodzeń tych urządzeń.

Nie wyklucza się istnienia innych nienaniesionych linii urządzeń i/lub odchyleń

w planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urządzenia należy

powiadomić właściwy organ.

9. ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

Organizacja ruchu w rejonie inwestycji nie ulegnie zmianie.

10.WEJŚCIA W GRUNTY OBCE

Teren działek 123; 353 – obręb Szczaniec, gmina Szczaniec, na którym zostanie

zrealizowana inwestycja stanowi w całości własność Inwestora.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana działalność inwestycji będzie polegała na zbiórce odpadów w obrębie

działki nr 123w tym m.in:

- przyjęciu i zważeniu odpadów,

- umieszczeniu przyjętych odpadów w wyznaczonym miejscu magazynowania

w kontenerze,

- przekazaniu zebranych odpadów do uprawnionych odbiorców

Po przeanalizowaniu bezpośrednich i pośrednich skutków w/w działań nie zostało

zakwalifikowane do przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko, w związku z czym nie stanowi przedsięwzięcia, o jakim mowa w art. 71 ust. 2 w/w ustawy i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektant b. drogowej:                                                Asystent projektanta:

mgr inż. Andrzej Szewczyk 	    mgr inż. Edyta Pietrzykowska

Projektant b. sanitarnej:

inż. Sergiusz Fahner