TOM III

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  zadania inwestycyjnego pn.  Termomodernizacja budynku żłobka- domu seniora w Gminie Szczaniec w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku żłobka, domu seniora w tym:

1.1. Ocieplenie dachu całego budynku warstwą wełny mineralnej o grubości 22 cm 
- 181 m2

1.2. Wymiana istniejących okien na nowe, wymiana parapetów zewnętrznych 
i wewnętrznych w technice umożliwiającej eliminacje liniowych mostków termicznych
 - 60 m2.

1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem, wykonanie osuszania ścian oraz ocieplenie fundamentów wraz z wykonaniem hydroizolacji - 321 m2

1.4. Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych i bram garażowych na nowe - 5 m2

1.5. Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem - 230 m2.

1.6.  Modernizacja instalacji grzewczej i c.w.u.

1.7. Montaż instalacji fotowoltaicznej złożonych z paneli krzemowych monokrystalicznych w technologii PERC.

1.8. Wykonanie węzła cieplnego z gruntową pompą ciepła.

1.9. Wykonanie systemu zarządzania energią - urządzenia i elektronika.

II. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia.

W celu osiągnięcia celów opisanych w Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) Wykonawca, zgodnie z PFU, wykona kompletną dokumentację projektową w tym:

- Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

- Projekt wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- Na zakres prac modernizacji źródła ciepła (pompy ciepła) oraz instalacji c.o., c.w.u., instalacji fotowoltaicznej Wykonawca opracuje projekt wykonawczy technologii, który przedłoży do wglądu Zamawiającemu w celu  uzgodnienia oraz pozostałe opracowania wynikające z PFU.

Następnie należy zrealizować wszystkie roboty na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wymagań PFU.

III. Oznaczenie kodu robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:

Główny przedmiot:

- 45320000-6  - Roboty izolacyjne

Dodatkowe przedmioty:

- 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 45321000-3 - Izolacja cieplna

- - 44112410-5 – Konstrukcje dachowe

- 45443000-4 – Roboty elewacyjne

- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- 43331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

- 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

- 42511110-5 - Pompy grzewcze

3)  Roboty budowlane.

Na podstawie projektu własnego wykonanego na podstawie PFU Wykonawca wykona roboty oraz usunie w nich wszelkie wady.

4) Nadzór autorski

Wykonawca projektu będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją robót wykonywanych na podstawie przedmiotowego projektu zgodnie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawa budowlane.

- Dokumenty budowy

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z wykonaną na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacją projektową, STWIORB,  ustawą Prawo budowlane oraz zapisami Umowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie prowadzenie dziennika budowy.

PFU-  stanowi Załącznik nr 1 do OPZ;

### Potencjał kadrowy

Wykonawca musi posiadać potencjał  kadrowy niezbędny do zrealizowania zamówienia  
a w szczególności, kierownika robót budowlanych oraz projektantów do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę – Wykonawca zatrudni na umowę o pracę w zakresie robót budowlanych. Zapis dotyczy także Podwykonawców.

### Zaplecze Wykonawcy, materiały, wykonanie robót – zgodnie z PFU, projektem budowlanym,  STWIORB oraz z zapisami Umowy – (Tom nr  II SIWZ).

- Odbiory robót

Zgodnie z zapisami umowy i STWIORB (zapisy STWIORB muszą uwzględniać warunki odbioru zapisane w umowie).

Załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ - Program Funkcjonalno – Użytkowy.

Załącznik nr 2 do OPZ – Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Załącznik nr 3 do OPZ - Audyt energetyczny budynku.