Dokumentacja techniczna

Przebudowa dróg gminnych w Szczańcu

Działka ewidencyjna nr 344,364,1112,1113/1,1113/2,1114 
 
gmina Szczaniec, powiat Świebodzin

Zamawiający/ Inwestor:

Gmina Szczaniec

Data opracowania: styczeń 2013 r.

Opis techniczny

ZAKRES OPRACOWANIA

Całość zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowę istniejących dróg gminnych 
o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi śladowej z płyt betonowych typu PDTP (droga z dzieloną nawierzchnią) na  długości 620 m w Szczańcu.

Wszystkie roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach powyższej inwestycji zostaną zrealizowane w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej.

Na całej długości drogi gminnej należy wykonać nawierzchnię z płyt betonowych typu PDTP o wymiarach 120/80/16 cm (lub równoważnych) w układzie parowym.

Wolną 80 cm przestrzeń między betonowymi pasami należy umocnić kruszywem łamanym niezwiązanym o grubości warstwy po zagęszczeniu 17 cm. W identyczny sposób należy wykonać 40 cm pasy pomiędzy betonowymi płytami a poboczem drogi.

LOKALIZACJA

Ogólny zakres i lokalizację robót przedstawiono na załączonym  rysunku.

Teren objęty niniejszą inwestycją znajduje się na działce nr: 344, 364, 1112, 1113/1, 1113/2, 1114 położonej w miejscowości Szczaniec.

NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH TYPU PDTP

Projektowana nawierzchnia wykonana będzie z płyt PDTP o wym. 120/80/16 cm łączonych ze sobą w sposób przegubowy na całej szerokości płyty. Połączone tak płyty tworzą sztywne drogi o elastycznych połączeniach. Dzięki tym połączeniom stawia się małe wymagania co do nośności podbudowy, jednocześnie uzyskując bardzo wytrzymałe torowiska do przejęcia sił komunikacyjnych. Płyty betonowe przy dobrym i statycznym gruncie mogą być ułożone na każdą podbudowę, ponieważ poprzez elastyczny sposób połączenia płyt drogowych nie ma możliwości szkodliwego oddziaływania mrozu. Po drogach wykonanych z płyt betonowych mogą poruszać się pojazdy o maksymalnej masie całkowitej 15 t.

BUDOWA PŁYTY:

Płyta PDTP wykonana jest z betonu B-30 o wym. 120/80/16 cm wzmocniona dołem zbrojeniem z prętów fi 3 mm o oczkach 10x10 cm. Zamki płyt (miejsca połączeń płyt – SZCZEGÓŁ „B”) zostały tak zaprojektowane, aby uzyskać przegubowe połączenie płyt oraz umożliwić wykonanie odcinków łukowych drogi poprzez przesuniecie płyt o odpowiednią odległość od poprzedniej – SZCZEGÓŁ „A” dla R=150 m.

PRZEBUDOWA DROGI:

Droga składa się z elementów drogowych (płyt betonowych) i miejscowego torowiska ziemnego. Sposób przebudowy drogi polega na:

- wykonaniu koryta drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

- wykonaniu warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm,

- ułożeniu pasów jezdnych z płyt,

- wypełnieniu przestrzeni między płytami kruszywem łamanym niezwiązanym,

- wyprofilowaniu i uzupełnieniu poboczy gruntowych.

Szkice, rysunki