Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 	
                                            Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Część III. Opis Przedmiotu Zamówienia

- Równoważność

Wszystkie wskazane w SIWZ nazwy markowe, nazwy producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta parametry materiałów / urządzeń, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych – dla niniejszego zamówienia.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń (równoważnych), niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Wszystkie roboty Wykonawca wykona w całości z materiałów własnych.

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

- przedmiot główny: 45.11.12.00-0

- przedmiot dodatkowy:45.23.24.23-3,45.23.24.40.-8,45.23.32.20-7,

Przedmiot zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec (etap IV) obejmująca wykonanie następujących robót:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości L= 712,0 m w tym :

- z rur kanalizacyjnych PCW ø 150/4,7 mm o łącznej długości L=337,0 m

- z rur kanalizacyjnych PCW ø 200/5,9 mm o łącznej długości L= 375,0 m

(całkowitą długość kanałów pomniejszono w przedmiarze o szerokość studni rewizyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami kosztorysowymi)

- Rurociągi tłoczne ścieków .

- z rur PE-100 SDR 17,6  PN-1,0 MPa dz.90 mm o łącznej długości 37,0 m.

- Prace geodezyjne powykonawcze.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót  i zakres ich wykonania określone zostały w, projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze robót, SIWZ oraz  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

3. Uwagi końcowe.

1.Ponieważ   Inwestor   przewiduje   wynagrodzenie  ryczałtowe za  wykonane   roboty, Wykonawcy robót przy składaniu ofert winni ująć w swoich ofertach wszystkie koszty robót   oraz   urządzeń   przewidzianych   do wykonania przedmiotu zamówienia .

2.Po zakończeniu realizacji robót budowlano-montażowych, należy wykonać monitoring – filmowanie kanalizacji grawitacyjnej, a wyniki przedstawić Inwestorowi na płycie CD.

3.Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlano-montażowych", normami i instrukcjami branżowymi - właściwymi dla danego rodzaju robót oraz nadzorem inwestorskim.

4.Po realizacji całości robót i dokonaniu rozruchu technologicznego, należy przekazać  Inwestorowi, komplet dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, oraz uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie.

- Terminy wykonania przedmiotu zamówienia

Okres gwarancji i okres rękojmi wynosi  36 miesięcy od daty wystawienia Końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń, w ramach każdej z ww. części.